Instrucciones de mantenimiento de la máquina

JL24

Lea este manual de instrucciones antes de usarlo y guárdelo en un lugar seguro.

Guangzhou Jetinno Intelligent Equipment Co.,Ltd. 
www.jetinno.com 
(86) 20-32038721
(86) 400-017-9997
Dirección: Piso 4, edificio A, Parque Creador, 2, Calle Tairui, Parque científico, Distrito Huangpu, Guangzhou, Guangdong, China, 510663

Índice

1	Introducción	3

1.1 Sobre este manual	3

1.2 Advertencias importantes de seguridad	4

1.3 Piezas de repuesto	5

1.4 Eliminación de materiales de embalaje	5

1.5	Eliminación de la máquina	5

2	Sobre la máquina	6

2.1	Parámetros técnicos	6

2.2	Parámetros clave	7

2.3	Vista exterior de la máquina	7

2.4	Pantalla de productos	9

3	Transporte y almacenamiento	9

3.1	Transporte	9

3.2	Entorno de almacenamiento y transporte	10

4	Instalación y puesta en servicio	10

4.1	Colocación de la máquina	11

4.2 	Apertura de la puerta	11

4.3	Conexión a la fuente de agua	12

4.4	Conexión de la máquina a la fuente de alimentación	13

4.4.1	Conexión a la fuente de alimentación	13

4.5	Apagado	13

5	Primer uso	14

5.1	Llenado de contenedores	14

6	Puesta en servicio y calibración	14

6.1	Método de ajuste de la molienda del molinillo de café	14

6.2	Calibración del molinillo de café	14

6.3	Calibración de los contenedores de productos en polvo	15

6.4	Gestión de recetas y prueba	17

7	Ajustes del modo de venta y precios de las bebidas	18

7.1	Ajustes del modo de venta	18

7.2	Fijación de precios de bebidas	19

8	Preparación de bebidas	19

9	Actualización de software	20

10	Limpieza	20

10.1	Reglas para un enjuague y una limpieza seguros	21

10.2	Tratamiento sanitario	21

10.3	Productos alimenticios deteriorados	21

10.4	Limpieza básica	22

10.5	Instrucciones de limpieza	22

10.6	Limpieza diaria	24

10.6.1	Limpieza del sistema de agua caliente	24

10.6.2	Limpieza de las salidas de dispensación de bebidas	26

10.6.3	Limpieza de la bandeja de goteo y del cajón de posos	26

10.6.4	Limpieza del mezclador	26

10.8	Mantenimiento periódico	30

10.8.1	Vaciado de la caldera	30

10.8.2	Purgado de aire	30

11	Instalación de la aplicación	31

12	 Precauciones	33

12.1	Limpiadores	33

12.1.1 	Uso	33

12.1.2 	Almacenamiento	33

12.1.3	Eliminación	34

12.2	Normas sanitarias	34

12.2.1 	Agua	34

12.2.2 	Café	34

12.2.3	Productos en polvo	35

13	 Seguridad y garantía	35

14	 Preguntas frecuentes	36

15	Certificación	37

# 1	Introducción

Gracias por la compra de la máquina de la serie JL24. Antes de utilizar la máquina lea atentamente este manual para garantizar su correcto funcionamiento.

Para proteger sus derechos e intereses, desembale la máquina, verifica si hay daños en la máquina y ausencia de repuestos. Si surge alguna pregunta durante el uso, contáctenos. Haremos todo lo posible para que reciba el mejor servicio a la mayor brevedad posible. Nuestros datos de contacto: www.jetinno.com, (86) 020-32038721, (86) 159-1570-5797.

Todas las partes de la máquina, incluido el hardware y el software, pertenecen a la empresa Guangzhou Jetinno Intelligent Equipment Co.,Ltd. Este documento no puede copiarse, extraerse ni traducirse sin permiso de Jetinno. Las características del producto y la información contenida en este manual son sólo para referencia y pueden actualizarse en cualquier momento sin previo aviso.

Seguridad eléctrica: para evitar lesiones graves por descarga eléctrica, retire el enchufe del tomacorriente antes de mover o mantener la máquina. Si el cable está dañado, para evitar peligros, comuníquese con un especialista del fabricante, su departamento de reparación o mantenimiento para que lo reemplace.

Informe Jetinno de antemano sobre los ajustes de fábrica tales como: número de teléfono del servicio de mantenimiento y sitio web de la empresa, logotipo de la empresa, requisitos de recetas, tamaño de taza y otra información importante.

## 1.1 Sobre este manual

Este manual es un material de referencia para los técnicos de servicio autorizados para el transporte, instalación, ajuste, mantenimiento y reparación seguros de la máquina.

Consulte capítulos separados para el mantenimiento, el uso y la limpieza periódica.

A continuación se detallan los diferentes niveles de peligro:

| Descripción | Designación |
| --- | --- |
| Riesgo de lesiones graves | ¡Peligroso! |
| Riesgo de lesiones corporales | ¡Cuidado! |
| Riesgo de daños a la máquina | Atención: |
| Riesgo de deterioro de la máquina | Importante: |
| Consejo | Nota: |

Cuidado:

Jetinno no será responsable de lesiones corporales y daños a la máquina, si estos ocurren como resultado del incumplimiento del reglamento y consejos de seguridad durante el transporte, la instalación y mantenimiento de la máquina. Todo cambio y modificación estructural a la máquina son estrictamente prohibidos. En esos casos Jetinno no aceptará ninguna reclamación por daños. Se puede utilizar sólo aquellos productos y recetas que hayan sido acordados con Jetinno. Jetinno no será responsable de los daños causados por incumplimiento de los requisitos. El riesgo recae únicamente en el operador de la máquina. Siga siempre las instrucciones del manual técnico y del manual de usuario. No está permitido obturar o eliminar pictogramas, símbolos e instrucciones aplicadas en la máquina. Sólo los técnicos capacitados pueden ajustar la máquina. No está permitido cambiar las características técnicas.

- 1.2 Advertencias importantes de seguridad

1) Lea atentamente este manual antes del uso.

2) Conecte la máquina a la tensión correcta indicada en la placa de identificación y asegúrese de que el tomacorriente esté correctamente puesto a tierra.

3) Nunca almacene ni utilice la máquina cerca de fuentes de calor o gas.

4) Antes de realizar trabajos de limpieza o mantenimiento, desconecte la máquina de la fuente de alimentación.

5) Protege la máquina de salpicaduras de agua.

6) No tire del cable para desconectar la máquina del tomacorriente.

7) No sumerja la máquina o el cable en agua.

8) Si la dureza del agua supera los 8º DH hay que utilizar un filtro.

9) Al instalar la máquina, manténgala verticalmente ,no la incline y no permita que los niños sean cerca de la máquina hasta que se complete la instalación.

10) Si el cable está dañado, comuníquese directamente lo antes posible con nuestra empresa y compre piezas de repuesto para reemplazarlo.

11) Proteja la máquina de la exposición a fenómenos atmosféricos (como humedad, calor, etc.).

12) Toda utilización de la máquina al aire libre es estrictamente prohibida.

13) El mantenimiento, la limpieza y la reparación deben ser efectuados por el personal de servicio.

14) Por su propia seguridad y para garantizar una larga vida útil de la máquina, utilice únicamente piezas de repuesto originales.

15)  Señal de equipotencial: si el equipo eléctrico requiere una conexión equipotencial, conecte el terminal equipotencial de la máquina a los terminales equipotenciales del equipo utilizando conductores de cobre de sección transversal nominal de 2,5 a 10 mm2.

16) Puesta a tierra de protección.

## 1.3 Piezas de repuesto

1) Tenga en cuenta que la máquina contiene piezas que requerirán reemplazo debido al desgaste, incluso con una limpieza y mantenimiento adecuados.

2) Eso atañe mayormente piezas mecánicas y partes del sistema de agua caliente, como mangueras, juntas, etc.

3) ¡Los defectos causados por el desgaste no están cubiertos por la garantía!

4) Los defectos y averías deben ser eliminados por especialistas de servicio formados por el fabricante. Diríjase a su distribuidor o el centro de servicio Jetinno.

## 1.4 Eliminación de materiales de embalaje

El embalaje se compone de los siguientes materiales: cartón, cartón ondulado, madera tratada, elementos de poliestireno y película de plástico.

Después de la instalación, el cliente debe comunicarse con el servicio municipal local para la eliminación del material de embalaje de una manera que sea idóneo para el reciclaje o seguro para el medio ambiente.

## 1.5	Eliminación de la máquina

Las máquinas cuya vida haya expirado pueden devolverse a la fábrica del fabricante. La máquina contiene algunos materiales nocivos para el medio ambiente, especialmente componentes electrónicos. ¡Trátalos según las normas/reglamentos nacionales vigentes!

2	Sobre la máquina

2.1	Parámetros técnicos

| Nombre del parámetro | Valor del parámetro |
| --- | --- |
| Modelo | JL24 |
| Dimensiones | 420 (anchura) х 720 (altura) х 535 (profundidad) mm |
| Peso | 45 kg |
| Tensión/frecuencia nominal | nacional (220 V/50 Hz) / extranjera (110 V/60 Hz) |
| Potencia nominal total | 3000 W |
| Corriente nominal | 16 A |
| Cable de alimentación | > 1,5 m |
| Temperatura de funcionamiento/humedad del aire | 5 ºС -35 ºС / 10%-90% |
| Presión nominal | 0,6 MPa |
| Interfaz de comunicación | USB; WIFI; 4G |
| Pantalla | Pantalla táctil y display de 14" |
| Capacidad del contenedor | 3/2 l con la posibilidad de elección |
| Capacidad del contenedor de café en granos | 1,5 kg |
| Capacidad de la bandeja de goteo | 1,5 l |
| Capacidad del cajón de posos | 50 posos de café |
| Capacidad de la caldera | 700 cm3 \2700 W |
| Altura de la salida de café | 80 mm – 120 mm |
| Función de detección de taza | Presenta |
| Función de detección de café en granos | Presenta |
| Clase de protección IP | IPX1 |

2.2	Parámetros clave

1) Tiempo de preparación de una bebida instantánea: 30-40 s, 220 ml;

2) Tiempo de preparación del expreso: <45 s 30 ml (tiempo de infusión 35 s)( los ajustes específicos afectan el sabor y el tiempo de preparación);

3) Tiempo de inicio de la máquina: <2 min;

4) Métodos de pago: WeChat / Alipay / aceptador de billetes / aceptador de monedas / dispositivo especial MDB;

5) Interfaz de comunicación: WIFI, opción 4G;

6) Sistema operativo: Android

2.3	Vista exterior de la máquina

Vista por delante

① Contenedor de café en granos ② pantalla táctil de 14" ③ Salida dispensadora de bebida ④ Bandeja de goteo ⑤ Cuerpo ⑥ Pata

Vista por dentro

① Panel de bloqueo de granos de café ② Molinillo de café ③ Grupo de infusión ④ Cajón de posos ⑤ Contenedor ⑥ Mezclador ⑦ Puerto USB ⑧ Relé de vaciado de caldera

Vista por atrás

① Placa de identificación ② Orificio de ventilación ③ Conector de alimentación de bomba de agua y entrada de agua, ④ Conexión al suministro de agua ⑤ Puerto MDB, ⑥ Interruptor de alimentación

Nombre del producto

Botón de selección de producto

Tiempo

Botón para pasar página

Logotipo

Número de teléfono de la línea de atención del servicio técnico y número de la máquina

Precio

Botón de selección de idioma

Nombre del producto

Botón de selección de producto

Tiempo

Botón para pasar página

Logotipo

Número de teléfono de la línea de atención del servicio técnico y número de la máquina

Precio

Botón de selección de idioma

2.4	Pantalla de productos

3	Transporte y almacenamiento

3.1	Transporte

La máquina está embalada en una caja de cartón y bolsas de plástico para evitar daños, exposición a la humedad y al polvo.

Atención:

Para evitar daños: Transporte la máquina verticalmente; Se permite apilar dos máquinas si el embalaje exterior no presenta daños. Evite que la máquina se voltee y caiga durante el transporte. No coloque objetos de más de 5 kg encima de la máquina.

3.2	Entorno de almacenamiento y transporte

Atención:

¡Peligro de daños por exposición a altas temperaturas! Para evitar daños a la máquina, siga las siguientes instrucciones: Utilice la máquina en un rango de temperatura de +5 °C a +35 °C; la congelación a baja temperatura puede causar daños graves a la máquina. Rango de humedad relativa del aire ambiente: de 10% a 90%. Almacene la máquina en un lugar seco y libre de polvo en un rango de temperatura de -10 °C a 50 °C.

4	Instalación y puesta en servicio

Atención:

¡La instalación de la máquina sólo puede ser efectuada por personas que hayan recibido formación profesional! Antes de la instalación, asegúrese de que la máquina no haya sufrido daños. Si se detectan daños, contacte con la empresa de transporte para presentar una reclamación y avisar Jetinno sobre el servicio requerido! ¡Prepare el equipo de transporte antes de instalar la máquina!

Nota:

Verifique el tipo de conexión de agua a la máquina antes de la instalación. La máquina puede funcionar con agua embotellada y agua potable del grifo. Se puede utilizar agua embotellada estándar. Si la máquina está conectada directamente al agua del grifo, verifique que la presión del agua esté en el intervalo de 0,5 a 6 bar.

Siga el siguiente procedimiento durante el primer uso:

Coloque la máquina en el local de trabajo, desembálela, abra la puerta con la llave;

Verifique el interior de la máquina;

Retire el papel adherido a la salida de polvo del molinillo de café y del contenedor.

Coloque la botella o conecte la máquina a la tubería de agua;

Llenado de contenedores

Conecte la máquina a una fuente de alimentación;

Realice los ajustes necesarios dependiendo de las necesidades del cliente.

Nota:

La máquina no está destinada a una instalación fuera del local, en un lugar expuesto a la luz solar directa. No se puede instalarla en un lugar donde sean posibles fuertes corrientes de aire o salpicaduras de agua. Colóquela en un lugar seco a un rango de temperatura de 5 a 35 °C. Asegúrese de que el ventilador esté en buen estado, que la parte trasera de la máquina esté a una distancia de al menos 50 cm de la pared y que el espacio libre a los lados sea de al menos 30 cm. La máquina debe colocarse horizontalmente, el ángulo de inclinación no debe exceder los 2º. Asegure la limpieza del lugar de instalación y deseche los materiales de embalaje.

4.1	Colocación de la máquina

Para mover la máquina a su lugar debido, utilice una carretilla elevadora o un camión sin lados. Desembale la máquina de café y colóquela sobre una superficie plana.

Importante:

¡Peligro de falla! Siga las siguientes instrucciones al elegir el lugar oportuno: 1. La máquina debe instalarse y utilizarse en un lugar seco y bien ventilado. 2. Coloque la máquina sobre una superficie plana. 3. Deje suficiente espacio libre alrededor de la máquina para permitir las reparaciones, el mantenimiento y la limpieza. 4. La parte trasera de la máquina debe tener una distancia de la pared de al menos 50 cm para que el tubo de suministro de agua no sea doblada.

4.2 	Apertura de la puerta

Llaves adentro

Llaves adentro

Pata

Pata

Cerradura

Cerradura

Abra la máquina con la llave y asegúrese de que no haya daños dentro de la máquina. Saque las patas de la máquina para instalarlas en el fondo de la máquina.

Nota:

¡Sólo el personal especializado puede abrir la máquina! Jetinno no será responsable de los daños causados ​​por acciones intencionales o por el incumplimiento de estas instrucciones y notas de seguridad.

4.3	Conexión a la fuente de agua

Hay dos opciones de conectar a la fuente de agua: agua embotellada y conexión a la tubería municipal. A continuación se describe la conexión a la tubería municipal.

Retire la tapa azul, presione la superficie flexible del enchufe rápido, tire el tapón, inserte el tubo de suministro de agua potable en el enchufe rápido, vuelva a colocar la tapa azul y abra la válvula de entrada de agua.

A continuación se describe la conexión de agua embotellada.

| Saque la bomba sumergible dentro de la máquina y colóquela dentro de la botella de agua. | El otro extremo de la bomba sumergible debe estar conectado a la entrada de agua de la máquina y al conector de alimentación de la bomba sumergible respectivamente. |
| --- | --- |

Importante:

¡La calidad del agua afecta la salud humana! La fuente de agua debe cumplir con las normas para agua potable GB5479. Preste atención al estado sanitario de los tubos de agua. Limpie los componentes pertinentes. La fuente de agua conectada a la máquina debe ser fácil de usar. Apriete la conexión del tubo de suministro de la tubería de agua para evitar fugas.

Nota:

La presión del agua debe estar en el rango de 0,5 a 6 bar. La dureza del agua no debe exceder los 8 °DH. En caso contrario, se recomienda instalar un filtro de agua.

- 4.4	Conexión de la máquina a la fuente de alimentación

Atención:

¡La tensión incorrecta puede causar daños a la máquina! ¡Diferentes países usan diferentes tensiones! Asegúrese de que su máquina puede conectarse a la red eléctrica local. Las recomendaciones para la tensión y la frecuencia de la fuente de alimentación se indican en la placa de identificación de la máquina.

Atención:

¡Peligro de daños a la máquina por fluctuaciones de tensión! No conecte la máquina a una red en la que sean posibles fluctuaciones de la tensión.

El tomacorriente debe estar correctamente puesto a tierra.

Asegúrese de que el enchufe esté siempre fácilmente accesible para que se puede desconectar rápidamente la máquina de la fuente de alimentación en caso de necesidad.

- 4.4.1	Conexión a la fuente de alimentación

Inserte el enchufe del cable de alimentación de la máquina de café en el tomacorriente. Presione el botón de apagado en la parte trasera de la máquina.  2 minutos son necesarios para arrancar la máquina en frío.

- 4.5	Apagado

Al cambiar el lugar de instalación o si la máquina no será utilizada durante un período de tiempo prolongado, para evitar la congelación del agua en el depósito de agua y en la caldera, es necesario vaciar el depósito de agua y la caldera antes de apagar la máquina.. De lo contrario, podría penetrarse agua dentro de la máquina, lo que podría dañarla.

La máquina tiene programas de limpieza totalmente automática, vaciado de la caldera y vaciado del depósito de agua (véase apartados 10.6.1 y 10.6.2).

¡Cuidado!

Peligro de quemaduras. ¡Al desconectar tubos o conexiones tenga en cuenta la posibilidad de salpicaduras de agua caliente que pueden provocar quemaduras!

5	Primer uso

5.1	Llenado de contenedores

• Abra la puerta de la máquina con la llave.

• Colóquese mascarilla y guantes desechables adecuados para trabajar con productos alimenticios.

• Gire la salida de polvo del contenedor hacia arriba y retire el contenedor.

•	Abra la tapa superior del contenedor y agrega el producto pertinente; toque  en la pantalla, introduzca el peso del material agregado en el cuadro de diálogo emergente [Relleno].

• Vuelva a colocar el contenedor en la máquina, gire la marca del recipiente para que quede hacia el centro del mezclador.

Nota:

Al llenar la máquina por primera vez o después de limpiar el contenedor, debe presionar [Receta] y seleccionar [Moca] [Iniciar preparación] para preparar la bebida y luego descartarla. Eso es necesario para comprobar el llenado de la salida del contenedor y la dispensación de la bebida según la receta. La máquina puede funcionar normalmente sólo en caso de llenado oportuno de los productos en polvo.

6	Puesta en servicio y calibración

6.1	Método de ajuste de la molienda del molinillo de café

Ajuste de la molienda de acuerdo con el esquema de patrón del ajuste de la molienda.

Antes de llenar los granos de café durante la molienda inicial (molienda de expreso), primero gire el mando redondo en sentido horario hasta la posición del disco (cuando se aplica el torque normal, el mando no gira más). Luego gire el mando redondo en sentido antihorario de 16 posiciones durante el proceso de calibración, dependiendo del grosor del polvo, y luego haga un ajuste fino (rotación en sentido horario significa un molido más fino, en sentido antihorario, un molido más grueso).

6.2	Calibración del molinillo de café

La calibración se efectúa para tener en cuenta las propiedades físicas de los contenedores de productos en polvo y de forma programática para tener en cuenta las propiedades físicas del polvo y el grado de tostado de los granos de café. Antes de la calibración es necesario preparar una balanza electrónica y tazas.

Importante

¡Si no se efectúa la calibración, la salida de la máquina puede ser incorrecta! Antes de la calibración es necesario utilizar el método "Prueba de inicio" para llenar la salida del contenedor. Si esta salida no está llenada, la calibración será inexacta.

| Nota: |  |
| --- | --- |
| Debido a la densidad de los granos de café, la mezcla, el tostado, la presión, la configuración del molinillo de café y otros factores, cada vez que cambie el contenedor de café en granos, el molinillo de café, cuando utilice granos de café de otro fabricante, deberá realizar una recalibración. Durante la calibración, la cantidad de granos de café en el contenedor debe ser superior a 500 g. |

Después de ajustar el molinillo de café, es necesario calibrar la cantidad del café molido. Toque en la esquina superior izquierda de la pantalla mantenga presionado el dedo, introduzca la contraseña en el cuadro de diálogo emergente, contraseña del administrador: jn9527 o contraseña de mantenimiento: 9527. Vaya a la ventana "máquina de café".

■	En el menú "Estado - Operaciones con contenedores - Llenado" seleccione el contenedor de café en granos, pulse , en el cuadro de diálogo emergente [Relleno] ingrese el peso de los granos de café agregados en el contenedor de café en granos, toque "Guardar". Cada vez que agregue granos de café, deberá introdocir el peso de los granos adicionales.

■	En el menú "Estado - Operaciones con contenedores - Calibración", busque la columna de granos de café, toque el pictograma de calibración ; en el cuadro de diálogo emergente "Tiempo de dispensación" (en el rango de 1 a 10 segundos, normalmente de 2 a 3 segundos), haga una doble pulsación en "Prueba de inicio" y descarte el café molido resultante.

■	Abra la puerta de la máquina, tome una taza vacía y colóquela en la balanza electrónica para poner las indicaciones a cero, luego colóquela debajo de la salida del molinillo de café y pulse "Prueba de inicio" nuevamente.

■	Pese el café molido resultante, ingrese la cantidad de gramos en la pantalla táctil en el menú "Dispensación" y pulse "Guardar".

■	Coloque la taza vacía en la balanza electrónica para poner las indicaciones a cero, colóquela debajo de la salida del contenedor de producto en polvo, luego ejecute nuevamente la "Prueba de inicio", pese el polvo que cayó, compare el valor pesado con el valor en el menú "Dispensación". Si la desviación está dentro de ±0,3 g por segundo, se considera normal; si es mayor, repita el procedimiento de calibración descrito anteriormente hasta que el peso esté dentro del rango establecido. Una vez completada la calibración, no es necesaria la recalibración si se agregan granos de café similares.

6.3	Calibración de los contenedores de productos en polvo

La calibración de los contenedores es un programa de calibración para tener en cuenta las propiedades físicas de los contenedores de productos en polvo y las propiedades físicas del polvo. Antes de la calibración es necesario preparar una balanza electrónica y tazas, y el método de calibración es el mismo que el de la calibración del molinillo de café descrito anteriormente.

Importante:

Si no se efectúa la calibración, la dispensación de la máquina puede ser incorrecta. Antes de la calibración, pulse [Prueba de inicio] para llenar la salida del contenedor. Un llenado incompleto de la salida causará una calibración incorrecta..

Nota:

Puesto que cada parte y polvo tienen propiedades físicas diferentes, cada vez que se reemplaza el contenedor, motor o polvo de diferentes fabricantes, se debe realizar nuevamente la calibración y la cantidad de polvo en el contenedor debe ser al menos 1/3 del volumen del contenedor durante la calibración.

Abra la puerta de la máquina con la llave. Toque en la esquina superior izquierda de la pantalla mantenga presionado el dedo, introduzca la contraseña en el cuadro de diálogo emergente, contraseña del administrador: jn9527 o contraseña de mantenimiento: 9527. Vaya a la ventana "máquina de café".

	En el menú "Estado - Operaciones con contenedores - Llenado" pulse , en el cuadro de diálogo emergente [Relleno] ingrese el peso del polvo de leche agregado en el contenedor, toque [Guardar]. Se debe agregar peso con cada llenado de polvo.

	Retire el mezclador debajo del contenedor, prepare una taza y la balanza electrónica, coloque la taza en la balanza electrónica para poner las indicaciones a cero (tarado). Coloque una taza debajo de la salida del contenedor.

	En el menú "Estado - Operaciones con contenedores - Calibración" busque la columna del polvo de leche, toque el pictograma de calibración ; en el cuadro de diálogo emergente "Tiempo de dispensación" (en el rango de 1 a 10 segundos, normalmente de 2 a 3 segundos), toque  "Prueba de inicio". La máquina dispensará automáticamente el polvo. Después de dispensar, coloque la taza con el polvo en la balanza electrónica para poner el peso a cero, luego coloque la taza debajo de la salida del contenedor, pulse "Prueba de inicio" nuevamente, después de dispensar, pese nuevamente con la balanza electrónica, introduzca la cantidad de gramos con el botón pantalla en el menú "Dispensar", luego presione "Guardar".

	Coloque la taza vacía en la balanza electrónica para poner las indicaciones a cero, colóquela debajo de la salida del contenedor, luego ejecute nuevamente la "Prueba de inicio", pese el polvo que cayó, compare el valor pesado con el valor en el menú "Dispensación"; si la desviación está dentro de ±0,3 g por segundo, se considera normal; si es mayor, repita el procedimiento de calibración descrito anteriormente hasta que el peso esté dentro del rango establecido.

	Repita el procedimiento anterior para los dos contenedores restantes.

Nota:

Por analogía, el método de calibración para el azúcar y el cacao es el mismo que para la leche en polvo. La calibración se la debe realizar cuando se utiliza la máquina por primera vez, cuando se instalan nuevos contenedores, motores o se llenan otros productos en polvo. La recalibración no es necesaria cuando se agregan los mismos productos en polvo.

6.4	Gestión de recetas y prueba

Presione con el dedo en la esquina superior izquierda de la pantalla y manténgalo presionado, en el cuadro de diálogo emergente introduzca la contraseña: jn9527; pulse [receta]. Seleccione un producto pertinente in la ventana de gestión de recetas. Se puede ajustar la cantidad de agua, cantidad de ingrediente, velocidad de mezcla y tiempo de retardo. Después de finalizar los cambios, toque [guardar], toque [comenzar la preparación] para preparar las bebidas.

En la página Gestión de recetas se puede agregar una receta, eliminar una receta, comenzar la preparación, guardar una receta, guardar un producto, importar una receta, exportar una receta y editar recetas. Estas funciones son ejecutados por los módulos correspondientes.

# 7	Ajustes del modo de venta y precios de las bebidas

7.1	Ajustes del modo de venta

| Modo gratuito, sin precios de productos | Modo de pago, con visualización de precios de productos |
| --- | --- |

1) Presione con el dedo en la esquina superior izquierda de la pantalla y manténgalo presionado, en el cuadro emergente introduzca la contraseña jn9527;

2) Pulse el botón [Configuración de pago] para configurar el modo de pago en el cuadro emergente.

3) Toque [Código QR] -> se puede elegir [WeChat], [Alipay] y otros métodos de pago.

4) Se activa el botón [Gratis], lo que significa que el modo gratuito está activado y no se requiere ningún pago.

5) Se activa el botón Contante MDB, Tarjeta sin contacto DB, es decir, se activa el modo de pago; para poder dispensar bebidas es necesario pagar.

6) En el modo gratuito se debe activar el modo fuera de línea [Lista de servidores]. El modo fuera de línea debe desactivarse en el modo de pago para garantizar una conexión normal a la red.

- 7.2	Fijación de precios de bebidas

El menú de la máquina permite al administrador fijar precios diferentes para cada bebida. Introduzca la contraseña para ingresar al menú. Se puede fijar el precio de cada bebida, tomar un producto preparado, cambiar el nombre del producto, una imagen de la bebida, establecer un descuento.

Toque [Regulación del precio de un conjunto], seleccione todo, deseleccione, pulse "OK" para ajustar el precio de todos los productos; fija el precio de un producto individual, toque el precio del producto, luego se puede fijar su precio por separado. Toque [Normal], se puede seleccionar Caliente, Normal, Listo en el menú desplegable.

Gestión de bebidas: añadir nuevas bebidas, eliminar un conjunto, cambiar el precio de un conjunto, importar bebidas, exportar bebidas, editar y eliminar una bebida individual

# 8	Preparación de bebidas

	Seleccione una bebida en la interfaz de usuario.

	Ajuste el sabor en la pantalla táctil (tres niveles) y confirme (este paso se puede cancelar en la configuración de fábrica dependiendo de las necesidades del cliente).

	La máquina preparará  las bebidas en modo gratuito; en el modo de pago aparecen múltiples métodos de pago (Contante MDB, Tarjeta sin contacto MDB, código QR para el pago WeChat, código QR para el pago Alipay)

	Coloque la taza debajo del pico dispensador de bebidas; después del pago exitoso la máquina comenzará a preparar la bebida automáticamente.

	Después de preparar la bebida, en la pantalla aparecerá un mensaje correspondiente.

	Los clientes pueden personalizar el idioma de la interfaz de usuario según sus necesidades (ingrese al menú de la máquina, ventana "estado", toque [idioma]).

| 1. Página de la lista de productos: se muestran todas las bebidas disponibles. | 2. Ajuste del sabor: concentración del café se puede ajustar libremente, después del ajuste pules "OK" |
| --- | --- |

| 3 Página de pago: Contante MDB, Tarjeta sin contacto MDB. | 4 Página de la preparación de productos: después de efectuar el pago, en la pantalla aparece la animación la preparación de la bebida. |
| --- | --- |

9	Actualización de software

Actualización local: guarde el paquete de actualización de software (archivo APK) a una tarjeta flash USB (tarjeta flash USB de hasta 8 GB).

Ingrese al menú para abrir el conector de la máquina, inserte la tarjeta flash USB en el puerto USB en la parte trasera de la máquina; toque [Más ajustes] en el menú; aparecerá la siguiente ventana emergente, seleccione [Actualización de la aplicación local] > seleccione el paquete de software para actualizar, pulse [OK] para iniciar el proceso de actualización de software.

Nota: No apague la alimentación durante el proceso de actualización, la aplicación se reiniciará automáticamente después de la actualización exitosa. Espere. Las instrucciones de instalación y actualización del software se indican en el Capítulo 11.

10	Limpieza

Una limpieza y un mantenimiento minuciosos son requisitos básicos para mantener una adecuada higiene de los alimentos. Sólo un mantenimiento y una limpieza regulares (dos veces por semana o más según el uso específico) pueden garantizar la preparación de bebidas con un sabor excelente y satisfactorio para los clientes. Los productos Jetinno han sido elaborados teniendo en cuenta todos los criterios para reducir los gastos de mantenimiento y mejorar la eficacia operativa.

Atención:

¡Una temperatura demasiado alta puede dañar las piezas de plástico! ¡Al limpiar piezas de plástico en el lavavajillas, una temperatura del agua demasiado alta puede causar daños! ¡La temperatura del agua para la limpieza no debe exceder los 65°! Después de la limpieza y el secado, las piezas se pueden desinfectar en un armario de desinfección o con ayuda de desinfección ultravioleta.

10.1	Reglas para un enjuague y una limpieza seguros

¡Antes de enjuagar o limpiar siga las instrucciones de seguridad a continuación!

¡Peligroso!

¡Peligro de la descarga eléctrica! Antes de reparar la máquina, primero asegúrese de que esté apagada, luego retire el enchufe del tomacorriente y solo después repárela. En caso de fallo del sistema de alimentación, no intente repararlo, comuníquese con уд personal técnico profesional.

Seguridad

¡La limpieza y el mantenimiento no periódicos deben ser realizados únicamente por el personal capacitado o especialistas del fabricante que sean conscientes de los peligros que pueden estar asociados con el funcionamiento de la máquina!

Seguridad

¡Tenga en cuenta la posibilidad de lesiones corporales bajo la influencia de altas temperaturas y alta presión de agua! Para la limpieza y mantenimiento de la caldera y tubos siga el siguiente procedimiento: - Primero cierre el suministro de agua. - Retire los tubos antes de iniciar cualquier trabajo de mantenimiento.

Seguridad

¡Peligro de quemaduras! Hay piezas muy calientes dentro de la máquina.

Seguridad

¡Peligro de pinchazo de los dedos! Hay piezas móviles dentro del grupo de infusión, por lo tanto no introduzca los dedos o las manos en las piezas móviles sin apagar la alimentación de la máquina previamente.

Atención:

¡Peligro de daños! ¡La máquina no la puede lavar con agua ni con un limpiador de alta presión, ya que en ese caso surge el peligro de cortocircuito y daños en las piezas de la máquina! Una limpieza y un mantenimiento inadecuados pueden reducir la vida o dañar la máquina.

## 10.2	Tratamiento sanitario

Efectúe cuidadosa y periódicamente la limpieza y el mantenimiento de la máquina según las recomendaciones.

## 10.3	Productos alimenticios deteriorados

¡Cuidado!

Precauciones respecto a las materias primas: Preste atención a la fecha de caducidad en el embalaje del producto. No utilice productos que estén cerca de su fecha de caducidad. Utilice sólo materiales que sean idóneos para esta máquina. Seleccione una solución de limpieza recomendada en la tabla de instrucciones de limpieza.

## 10.4	Limpieza básica

Nota:

La limpieza debe efectuarse dependiendo del estado real de la máquina. Si se trata de una situación especial, siga estrictamente las instrucciones de limpieza.

## 10.5	Instrucciones de limpieza

| Lista de frecuencias de limpieza y mantenimiento de la máquina de café Jetinno |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Significado de los símbolos |  |  |  |  |  |  |  |
| "A" Limpiar con un paño húmedo |  |  |  |  |  |  |  |
| "B" Limpiar con un paño húmedo con desinfectante (al utilizar un desinfectante, siga las instrucciones del fabricante) |  |  |  |  |  |  |  |
| "C" Limpiar con un limpiador o un paño limpio (la proporción de los componentes de la solución compuesta de agua y líquido de limpieza se determina de acuerdo con las instrucciones para el líquido de limpieza utilizado) |  |  |  |  |  |  |  |
| "D" Enjuagar con agua del grifo o déjelo en remojo en el líquido de limpieza durante 3 horas (la proporción de los componentes de la solución para la limpieza se determina de acuerdo con las instrucciones para el líquido de limpieza utilizado) |  |  |  |  |  |  |  |
| "E" Dejar en remojo en la solución de limpieza durante 3 a 5 horas (la proporción de los componentes de la solución para la limpieza se determina de acuerdo con las instrucciones para el líquido de limpieza utilizado) |  |  |  |  |  |  |  |
| "F" Reemplazo por piezas nuevas (F - seis meses, 2F - un año, 3F - reemplazo por daño/falla) |  |  |  |  |  |  |  |
| "G" Llenado de nuevos consumibles |  |  |  |  |  |  |  |
| Conjunto | Elemento | Configuraciones | Requisito |  |  |  |  |
|  |  |  | Cada día | Cada semana | Cada mes | Cada seis meses | Según sea necesario |
| Residuos | Bandeja de goteo | Todas | C |  |  |  |  |
| Mezclador | Tapa inferior de la abertura de entrada del vapor del mezclador | Todas |  | C |  |  |  |
|  | Tapa superior de la abertura de entrada del vapor del mezclador | Todas |  | C |  |  |  |
|  | Bandeja de goteo del mezclador | Todas |  | C |  |  |  |
|  | Tapa del mezclador | Todas |  | E |  |  |  |
|  | Cuerpo del mezclador | Todas |  | E |  |  |  |
|  | Anillo de fijación del mezclador | Todas |  | E |  |  |  |
|  | Toma fija del mezclador | Todas |  | E |  |  |  |
|  | Abertura de entrada del mezclador | Todas |  |  | A |  |  |
|  | Tapa de la junta del mezclador | Todas |  | A |  |  |  |
|  | Rueda de paletas del mezclador | Todas |  | E |  | F | 3F |
|  | Junta tórica | Todas |  |  | A | F | 3F |
|  | Junta prismática | Todas |  |  | A | F | 3F |
| Elemento de salida | Brazo de salida | Todas |  | A |  | B |  |
|  | Fondo del brazo de salida | Todas |  | A |  | B |  |
|  | Soporte de salida | Todas |  | A |  | B |  |
|  | Elemento de salida | Todas | A |  |  | B |  |
|  | Tubo de grifo | Todas |  | E |  |  |  |
| Contenedor | Salida del contenedor | Todas | C |  |  | E | 3F |
|  | Contenedor de productos en polvo | Todas |  |  |  | B | 3F |
|  | Contenedor de café en granos | Todas |  |  |  | B |  |
|  | Salida del molinillo de café | Todas |  |  |  | E |  |
|  | Partición de café en granos | Todas |  |  |  | C |  |
| Canal del aire | Canal del aire | Todas |  |  |  | B |  |
|  | Depósito de agua | Todas |  |  |  | E | 3F |
|  | Canal de secado del grupo de infusión | Todas |  |  |  | B |  |
| Grupo de infusión | Parte externa del grupo de infusión | Todas | A |  |  |  |  |
|  | Tubo dispensador de café | Todas |  | A |  |  |  |
|  | Filtro del pistón superior | Todas | A |  |  | E |  |
|  | Tornillo de seguridad | Todas | A |  |  |  |  |
|  | Filtro del pistón inferior | Todas | A |  |  | E |  |
|  | Tornillo inferior | Todas | A |  |  |  |  |
|  | Soporte del pistón inferior | Todas |  |  |  | E |  |
|  | Cabeza de pistón inferior | Todas |  |  |  | E |  |
|  | Tubo | Todas |  |  | D |  |  |
|  | Hervidor (cilindro de preparación) | Todas |  |  | D |  |  |
|  | Boquilla FBT | Todas |  |  | D |  |  |
|  | Tubo FBT | Todas |  |  | D |  |  |
| Puerta | Canal de azúcar (Gate Candy) | Todas |  |  |  | E |  |
|  | Bandeja de goteo | Todas | C |  |  |  |  |
|  | Bandeja de goteo | Todas | C |  |  |  |  |
|  | Bandeja protectora de tazas | Todas | C |  |  |  |  |
|  | Portatazas | Todas | C |  |  |  |  |
|  | Partes laterales de puertas | Todas | C |  |  |  |  |
|  | Pantalla de vidrio | Todas | A |  |  |  |  |
| Sistema de agua caliente | Elemento calefactor con coeficiente de temperatura positivo | Todas |  |  |  |  | 3F |
|  | Caldera | Todas |  |  |  |  | 3F |
|  | Válvula | Todas |  |  |  |  | 3F |
|  | Piezas asociadas | Todas |  |  |  |  | 3F |
|  | Pequeño depósito de agua | Todas |  |  |  | E |  |
| Sistema de leche | Limpieza de depósitos de leche | Todas | D |  |  |  |  |
|  | En el interior de la unidad de enfriamiento | Todas | A |  |  |  |  |
|  | Fuera de la unidad de enfriamiento | Todas |  | A |  |  |  |
|  | Deshielo el dispositivo de enfriamiento | Todas |  | A |  |  |  |
| Piezas opcionales | Sistema de agua (bomba) | Todas |  |  |  |  | A |
|  | Placa de fondo | Todas |  |  |  |  | A |
|  | Otros | Todas |  |  |  |  | A |
|  | Lámpara UV | Modelos con lámpara UV |  |  |  | 2F |  |
| Consumibles | Contenedor de productos en polvo | Todas |  |  |  |  | G |
|  | Contenedor de café en granos | ESFB, BTCFB, 2xES |  |  |  |  | G |
|  | Gate Candy | 2xES, ESFB |  |  |  |  | G |
|  | Tanque (taza) | Todas |  |  |  |  | G |

Precauciones para la limpieza de la máquina de café:

(1) Al limpiar la máquina con un limpiador (RINZA®), humedezca el paño y escúrralo antes de frotar la máquina.

(2) Al limpiar el polvo derramado alrededor del grupo de infusión y el mezclador, recójalo en el cubo de la basura con un cepillo, no lo vierta en la bandeja de goteo, luego limpie con un paño hasta que esté limpio.

(3) Al limpiar el grupo de infusión, el hervidor, el mezclador revise las juntas tóricas y prismáticas para identificar eventuales daños. Reemplace las juntas viejas por las nuevas.

(4) Durante el proceso de limpieza automática no retire la bandeja de goteo, la botella u otros componentes extraíbles.

(5) Durante el proceso de limpieza automática no coloque las manos debajo de la salida de la bebida para evitar quemaduras;

(6) Vuelva a colocar el cajón de posos y la bandeja de goteo en la máquina sólo después del secado completo.

## 10.6	Limpieza diaria

Las operaciones de limpieza diaria descritas a continuación deben realizarse cada día.

### 10.6.1	Limpieza del sistema de agua caliente

Limpieza manual:

Ingrese al menú: Pestaña "Limpieza" - "Módulo" - "Máquina" - "Limpieza manual" - "Limpieza con un clic" / "Limpieza rápida". La limpieza con un clic es una limpieza simultánea de todo el sistema de agua, incluidas los tubos. La limpieza rápida es una limpieza del módulo seleccionado en el menú emergente.

Limpieza del grupo de infusión: "Módulo" - Limpieza manual del grupo de infusión 1" - "Limpieza rápida".

Limpieza del mezclador: "Módulo" - Limpieza manual del mezclador 1/2" - "Limpieza rápida".

Limpieza automática:

Frecuencia de limpieza: establezca el intervalo de enjuague automático y limpieza periódica. Se puede seleccionar: toda la máquina, grupo de infusión/hervidor, mezclador, sistema de leche.

Establezca el Intervalo de limpieza (por ejemplo, si se ajuste 2 horas y 30 minutos, la máquina se limpiará automáticamente cada 2 horas y 30 minutos). Se puede ajustar una advertencia sobre la limpieza regular (de lunes a domingo, se puede elegir una determinada hora del día como hora para la limpieza automática).

| Configuración de la limpieza automática de toda la máquina | Configuración de la limpieza automática del grupo de infusión |
| --- | --- |

Configuración de la limpieza automática del mezclador

10.6.2	Limpieza de las salidas de dispensación de bebidas

Utilice una toalla para limpiar el orificio dispensador.

Nota:

Después de limpiar el orificio dispensador, pulse el botón de limpieza de un clic para enjuagarlo. Eso es necesario para mantener la higiene de los alimentos.

10.6.3	Limpieza de la bandeja de goteo y del cajón de posos

Apretando las pestañas a ambos lados  extraiga la bandeja de goteo y el cajón de posos de la máquina. Deseche los posos de café y las hojas de té usadas, límpielos minuciosamente con agua limpia y un limpiador doméstico. Después de enjuagar, seque la bandeja de goteo y el cajón de posos con una toalla limpia. Vuelva a colocar la bandeja de goteo y el cajón de posos en la máquina.

10.6.4	Limpieza del mezclador

Saque el tubo de silicona del mezclador. Gire el mando redondo rojo en sentido antihorario hasta se oiga un clic.. Tire el mezclador hacia afuera. Retire las tapas superior y inferior. Limpie la tapa del mezclador, el cuerpo del mezclador, el anillo de presión, las tapas superior e inferior, séquelos y vuelva a colocarlos en su lugar.

10.7	Mantenimiento periódico

10.7.1	Limpieza del grupo de infusión

Pastillas para limpiar "URNEX"

| Información |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Destinación | Limpieza del grupo de infusión |  |
|  | Objetivo | Eliminación de los residuos del grupo de infusión |  |
|  | Intervalo | Dos veces por semana |  |

10.7.1.1	Limpieza profunda (con el uso de las pastillas para limpiar)

Procedimiento de limpieza profunda del grupo de infusión:

Ingrese al menú de la máquina, toque "Limpieza" - módulo "Grupo de infusión" - limpieza manual "Limpieza profunda". Introduzca el tiempo de infusión en el cuadro de diálogo emergente; abra la puerta, vacíe la bandeja de goteo y el cajón de posos, póngase guantes desechables, coloque las pastillas para limpiar en el grupo de infusión, cierre la puerta, toque "Iniciar limpieza" y espere a que se complete el proceso de limpieza.

Importante:

 La limpieza profunda debe efectuarse una o dos veces por semana.  Si el grupo de infusión ha completado más de 25.000 ciclos en un año, debe ser reemplazado por un especialista capacitado.  Si el grupo de infusión ha completado más de 100.000 ciclos o ha funcionado durante 3 años, Jetinno puede restablecer el grupo de infusión y el módulo guía en caso de necesidad.

10.7.1.2	Procedimiento del desmontaje del grupo de infusión

Ingrese al menú de la máquina, saque la cámara del grupo de infusión y mueva el émbolo inferior hacia arriba antes de retirar el grupo de infusión.

Toque en la esquina superior izquierda de la pantalla, introduzca la contraseña jn9527 en el cuadro de diálogo emergente, ingrese al menú de la máquina; toque en la esquina inferior derecha de la pantalla [Ajustes] -> [Grupo de infusión] -> Gestión de funcionamiento del grupo de infusión -> Dosis; Gestión de funcionamiento del grupo de infusión -> Última compresión. Repita dos veces.

1.	Retire el tubo dispensador de café girándolo hacia afuera y tirando verticalmente hacia abajo;

2.	Presione con el dedo el extremo del enchufe rápido para comprimir la parte elástica y saque el tubo. Tire del cierre con los dedos, inclínela hacia abajo y sáquela hacia afuera del grupo de infusión. Elimine café en polvo y las manchas del grupo de infusión retirado con un cepillo y una toalla húmeda.

|  | 3. Reemplazo del filtro de malla:  Destornille el tornillo en el centro de la malla del émbolo superior.  Retire la malla, verifique que no esté obstruida. Si está bloqueada, límpiela con un cepillo.  En caso de obstrucción grave de la malla, la máquina muestra un mensaje de error (caudal de agua demasiado bajo para preparar café).  Reemplace o limpie el filtro superior, séquelo y vuelva a colocarlo apretando el tornillo con un destornillador. |
| --- | --- |
|  |  Destornille el tornillo en el centro de la malla del émbolo inferior.  Retire la malla y el elemento de plástico negro, compruebe que la malla no esté obstruida.  En caso de obstrucción grave de la malla, la máquina muestra un mensaje de error (caudal de agua demasiado bajo para preparar café).  Reemplace o limpie el filtro inferior, séquelo y vuelva a colocarlo apretando el tornillo con un destornillador. |

Nota:

¡La limpieza periódica del grupo de infusión debe realizarse después de preparar 3000 tazas o una vez por temporada!

Procedimiento de montaje del grupo de infusión:

Las dos ruedas guía en el fondo del grupo de infusión deben encajar en las dos ranuras guía del grupo de infusión. Las dos ruedas guía del grupo de infusión deben colocarse en las ranuras guía, empujar el grupo de infusión hacia atrás hasta se oiga un clic. Presione el cierre adentro con los dedos para asegurarse de que esté bloqueado.

Inserte el tubo de entrada del grupo de infusión en el enchufe rápido hasta el tope; toque en la esquina inferior derecha de la pantalla, toque [Ajustes] -> [Grupo de infusión] -> [Gestión del grupo de infusión] - [Reinicio]. Una vez concluido el funcionamiento del grupo de infusión, el modo de espera se mostrará en la pantalla.

10.8	Mantenimiento periódico

10.8.1	Vaciado de la caldera

Saque la bandeja de goteo, abra el grifo de purga, inserta la bandeja de goteo, introduzca la contraseña en el menú, desconecte la máquina de la fuente de suministro de agua o desconecte el tubo de conexión de la bomba, toque en la esquina inferior derecha [Limpieza], toque [Vaciar caldera]. Espere tres minutos, cierre la puerta de la máquina y apague la alimentación de la máquina.

10.8.2	Purgado de aire

Introduzca la contraseña en el menú de la máquina. Desconecte la máquina de la fuente de suministro de agua o desconecte el tubo de conexión de la bomba, toque [Limpieza] en la esquina inferior derecha. Prepare un cubo en la salida de bebidas y luego toque [Purgado del aire]. Espere 3 minutos, cierre la puerta de la máquina y apague la alimentación de la máquina.

Atención:

 Al vaciar la caldera y purgar el aire ¡cuidado con las quemaduras!  Al mover a una distancia corta, basta con purgado del aire.  ¡La caldera debe vaciarse cuando no se utilice durante un tiempo prolongado o cuando se transporte fuera del local!

- 11	Instalación de la aplicación

	Copia de la aplicación

Extraiga el programa de aplicación a la carpeta actual, luego copie los datos extraídos a una tarjeta flash vacía como se muestra en la siguiente figura:

	Abra la puerta de la máquina, inserte la tarjeta flash con el programa en el puerto USB de la máquina.

	En el menú de la máquina toque "Estado", luego toque "Salir de la aplicación", regrese a la interfaz del sistema Android y desinstale la versión anterior de la aplicación (asegúrese de que la puerta de la máquina esté abierta antes de la desinstalación).

	Instale la aplicación

	Copie la carpeta Jetinno: toque "Gestión de archivos" en el escritorio de la máquina. Luego seleccione la tarjeta flash que fue insertado y copie la carpeta "Jetinno" (mantenga presionada la carpeta, luego toque el botón Copiar en la esquina superior derecha).

| Toque [Archivos] | Toque "Local" |
| --- | --- |

Pulse el pictograma de la tarjeta flash insertada.

Mantenga pulsada la carpeta "Jetinno", pulse el botón "Copiar" en la esquina superior derecha.

Pegue la carpeta copiada "Jetinno" en la ruta siguiente: "Gestión de archivos" - "Local" - "Memoria interna" y sobrescriba la carpeta Jetinno anterior.

Instalación de la aplicación: busque el paquete de instalación de la aplicación en la tarjeta flash y tóquelo para instalarlo (la aplicación se instalará automáticamente después de hacer un clic)

Importación del archivo de receta: introduzca la contraseña, ingrese al menú y toque "Receta", luego toque "Importar receta", seleccione el archivo del tipo ".recipe" en el cuadro de diálogo emergente, luego toque "Finalizar" para importar la receta.

Importación del archivo de producto: en la ventana "bebidas" toque [Ajustes adicionales] -> [Importar bebidas], seleccione un archivo del tipo ".product" en el cuadro de diálogo emergente, luego toque "Finalizar" para importar los productos.

Introduzca la capacidad de cada contenedor y realice la prueba de calibración (véase apartados 6.2 y 6.3). Toque "Operaciones adicionales", busque el número de la máquina en la placa de identificación (los últimos cinco dígitos del número de la máquina), ingrese el número de la máquina en el campo "número de la máquina".

# 12	 Precauciones

## 12.1	Limpiadores

### 12.1.1 	Uso

|  | ¡Peligroso!. |
| --- | --- |

La inhalación del limpiador puede provocar intoxicación.

Respete las siguientes instrucciones:

- Limpiadores se los debe mantener fuera del alcance de los niños y el personal no autorizado.

- No Inhale limpiadores.

- No mezcle limpiadores con otros productos químicos o ácidos.

- Nunca agregue un limpiador al depósito de agua potable (interior/exterior).

- Los productos de limpieza y desincrustación deben utilizarse exclusivamente para el fin especificado (ver etiqueta).

- No coma ni beba cuando utiliza limpiadores.

- Asegúrese de que haya una ventilación adecuada cuando utilice limpiadores.

- Use guantes cuando utilice limpiadores.

- Lávese bien las manos inmediatamente después de usar limpiadores.

|  | Antes de utilizar un limpiador, lea atentamente las instrucciones en el embalaje. Si no ha recibido una ficha de datos de seguridad, puede solicitarla al distribuidor (ver el embalaje para el limpiador). |
| --- | --- |

12.1.2 	Almacenamiento

|  | ¡Cuidado!. |
| --- | --- |

Respete las siguientes instrucciones:

- Mantenga fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.

- No almacene en lugares expuestos al calor, la luz solar o en locales húmedos.

- Mantenga alejado de los ácidos.

- Utilice sólo el embalaje original.

- Almacene limpiadores por separado de otros productos.

- Almacene limpiadores alejado de alimentos y bebidas.

- Cumpla con las leyes pertinentes sobre el almacenamiento de productos químicos (limpiadores).

12.1.3	Eliminación

Si el reciclaje no es posible, el limpiador debe eliminarse de acuerdo con las regulaciones locales.

12.2	Normas sanitarias

12.2.1 	Agua

|  | ¡Peligroso!. |
| --- | --- |

¡Tenga en cuenta el peligro para la salud debido al uso inadecuado del agua!

El agua debe cumplir con las normas sanitarias para agua potable GB5479. Respete las siguientes instrucciones:

- Agua debe estar limpia y no contaminada.

- No vierta agua contaminada o corrosiva en la máquina de café.

- La dureza de carbonatos no debe exceder 5-6 °DKH (dureza de carbonatos alemana) o 8,9–10,7 °FKH (dureza de carbonatos francesa).

- La dureza total no debe exceder la dureza de carbonatos.

- La dureza mínima de carbonatos: 5°DKH o 8,9°FKH.

- El contenido máximo de cloro: menos de 50 mg por litro.

- pH: 6,5~7 (neutro).

- Se debe utilizar un filtro (interno/externo).

12.2.2 	Café

|  | ¡Peligroso!. |
| --- | --- |

El uso inadecuado del café puede ser insalubre.

Preste atención a lo siguiente:

- Compruebe que el embalaje no esté dañado antes de verter el café.

- Después de verter los granos de café, cierre inmediatamente el contenedor de café en granos con su tapa.

- Los granos de café se los debe almacenar en un lugar seco, fresco y oscuro.

- Los granos de café se los debe almacenar separados de los limpiadores.

- Primero use los productos en polvo que fueron comprados anteriormente.

- Después de abrir el embalaje, se debe cerrarlo herméticamente para que el producto se mantenga fresco y evitar contaminación.

12.2.3	Productos en polvo

|  | ¡Peligroso!. |
| --- | --- |

El uso inadecuado de los productos en polvo puede ser insalubre.

Preste atención a lo siguiente:

- Verifique si el embalaje presenta daños antes de abrirlo.

- Después de verter los productos en polvo, cierre inmediatamente el contenedor de productos en polvo con su tapa.

- Los productos en polvo se los debe almacenar en un lugar seco, fresco y oscuro.

- Los productos en polvo se los debe almacenar separados de los limpiadores.

- Primero use los productos en polvo que fueron comprados anteriormente.

- Después de abrir el embalaje, se debe cerrarlo herméticamente para que el producto se mantenga fresco y evitar contaminación.

- 13	 Seguridad y garantía

Si el usuario no sigue las instrucciones de uso e instalación, el fabricante no será responsable de los posibles daños en la máquina de café.

Respete las siguientes instrucciones.

El lugar de instalación debe mantenerse seco y protegido del agua, es estrictamente prohibido utilizar la máquina al aire libre. Sólo se permite utilizar los ingredientes previstos para la máquina. El fabricante no será responsable de los daños causados.

La garantía para el comprador y el contenido de los derechos de garantía que tiene el comprador dependen del contrato entre el vendedor y el comprador. La garantía será cancelada si no se siguen las instrucciones de funcionamiento.

Lo siguiente no será cubierto por la garantía:

1.	Desgaste normal de todos los componentes.

2.	Daños a la máquina provocados por el incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento de la máquina y de los requisitos de limpieza y mantenimiento.

3.	Daños causados por el incumplimiento del requisito de utilización de piezas de repuesto originales o por una incorrecta instalación o uso inadecuado de la máquina por parte de terceros.

4.	Defectos de la máquina causados por alteraciones o reparaciones inadecuadas por parte del usuario o de un tercero sin nuestro permiso.

5.	Defectos de la máquina causados por un uso incorrecto o inadecuado.

- 14	 Preguntas frecuentes

| Problemas | Posibles causas | Soluciones |
| --- | --- | --- |
| El flujo de la salida de café es demasiado lento | El café molido es demasiado fino | Ajuste el molinillo de café |
|  | La dosis es mucho mayor de la esperada | Realice la calibración después de cambiar el café en granos |
|  | El filtro está obstruido | Limpie el grupo de infusión |
|  | Fugas en las conexiones después de limpiar el grupo de infusión | Comprueba y vuelva a conectar |
|  | Fuga de las juntas tóricas y prismáticas del grupo de infusión | Reemplace las juntas tóricas |
| Mucha suciedad en la bandeja de goteo | El canal de azúcar no está en su lugar (en la puerta) | Vuelva a colocarlo |
|  | Salida de boquilla instalada incorrectamente después de la limpieza | Compruebe y reemplace |
| El flujo de café es demasiado rápido | El café molido es demasiado grueso | Ajuste el molinillo de café |
|  | La dosis es mucho menor de la esperada | Calibre o verifique el ajuste de la receta |
| Mucha suciedad en el mezclador | La velocidad del ventilador del mezclador no está ajustada correctamente | Actualice los ajustes |
|  | El mezclador no se ha limpiado durante mucho tiempo | Saque y limpie el mezclador |
|  | La salida de los productos en polvo está en una posición incorrecta | Reemplace y ajuste el elemento de salida |
| El producto está desactivado en la interfaz | La salida guía del contenedor de café en granos está cerrada después de la limpieza | Compruebe y abra |
|  | No hay granos de café en el contenedor (detectado por los sensores del sistema) | Vierta los granos de café |
|  | Los componentes pertinentes están fuera de línea. | Consulte los consejos de solución de problemas y comuníquese con el departamento de servicio de Jetinno. |
| Bebida líquida es disgustosa | Ingredientes incorrectos fueron agregados | Compruebe y actualice |
|  | Ajustes de IPD incorrectos | Actualice los ajustes de IPD |
|  | La salida del contenedor está en una posición incorrecta | Ajuste el ángulo de la salida |
|  | La dosis es demasiado baja según los ajustes | Recalibre el contenedor |
| Bebida de café es disgustosa | Después de la limpieza, el calentador del grupo de infusión se ha desconectado. | Conecte el calentador |
|  | Molienda de café | Cambie la molienda o ajuste el molinillo de café |
|  | Café en grano o café molido de baja calidad | Reemplace el café en grano o café molido |
|  | Fuga de las juntas tóricas y prismáticas del grupo de infusión | Reemplace las juntas tóricas |
| Volumen bajo de café | Fuga del grupo de infusión | Compruebe y vuelva a colocar el grupo de infusión |
|  | Fuga de los tubos del grupo de infusión | Vuelva a conectar |
|  | La dosis es mucho mayor de la esperada | Repita la calibración |
| La caldera no se llena | La máquina no ha sido utilizado durante un largo período de tiempo | Reinicie la máquina |
|  | Al utilizar la máquina por primera vez, hay aire en el sistema de agua | Desconecte la fuente de alimentación y purgue el aire nuevamente. |
| La máquina no muestra el código bidimensional | Señal interna débil | Asegúrese de que la máquina esté conectada a la red, refuerce la señal |
|  | La tarjeta 4G no funciona | Comuníquese con el departamento de servicio de Jetinno |

- 15	Certificación

La máquina cumple con los siguientes estándares

2002/95/EC (RoHS)

98/37/EC

73/23/EC + 93/68/CE, derogados por la Directiva 2006/95/CE

89/336/EC + 92/31/CE + 93/68/CE, derogados por la Directiva 2004/108/EC

90/128/EC, derogado por la Directiva 2002/72/CE

80/590/EEC y 89/109/EEC, derogados por la Directiva 1935/2004

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3 + A1

EN 61000-4-2 + A1 + A2

EN 61000-4-3 + A1 + A2

EN 61000-4-4 + A1

EN61000-4-5 + A1

EN61000-4-6 + A1

EN61000-4-11+ A1

IEC/EN 60335-1 : 2002 + A11:20005 + A1:2005 + A12:2006 + A2:2006

IEC/EN 60335-2-75 : 2004 + A1:2005 + A11:2006

EN 62233-2008

GB 4706.1-2005

GB 4706.72-2008

GB 4706.38-2008

IEC 60335-1:2010

IEC 60335-2-75:2012

IEC 60335-2-24

IEC 60950

Actualmente, no se realiza la certificación CCC para máquinas automáticas en el mercado chino, sólo certificación CQC para estos productos. Jetinno sólo puede proporcionar un informe de inspección de la máquina y las piezas relevantes que contacten con alimentos.