Manual de întreținere a aparatului

JL24

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de utilizare și să le păstrați într-un loc sigur

Guangzhou Jetinno Intelligent Equipment Co., Ltd. 
www.jetinno.com 
(86) 020-32038721
(86) 400-017-9997
Adresa: etaj 4, bloc A, Parcul Creativ, 2, str. Taizhui, districtul Huangpu, Guangzhou, Guangdong, Republica Populară Chineză, 510663

Conținut

1	Introducere	3

1.1	Despre acest manual	3

1.2	Avertismente importante de siguranță	4

1.3	Piese de schimb	5

1.4	Eliminarea materialelor de ambalare	5

1.5	Eliminarea aparatului	5

2	Despre aparat	6

2.1	Parametrii tehnici	6

2.2	Parametrii cheie	7

2.3	Aspect exterior	7

2.4	Ecranul de produse	8

3	Transport și depozitare	8

3.1	Transport	8

3.2	Mediu de depozitare și transport	9

4	Instalare și punere în funcțiune	9

4.1	Amplasarea aparatului	10

4.2 	Deschiderea ușii	10

4.3	Conectarea la sursa de apă	11

4.4	Conectarea la sursa de alimentare (pornirea aparatului)	12

4.4.1	Conectarea la sursa de alimentare	12

4.5	Întreruperea alimentării cu energie electrică	12

5	Utilizarea pentru prima dată	13

5.1	Umplerea recipientelor	13

6	Punerea în funcțiune și calibrarea	13

6.1	Metoda de reglare a gradului de măcinare a râșniței	13

6.2	Calibrarea râșniței de cafea	13

6.3	Calibrarea recipientului pentru produse instant	14

6.4	Gestionarea și testarea rețetelor	16

7	Setarea modului de vânzare și a prețurilor băuturilor	17

7.1	Setarea modului de vânzare	17

7.2	Stabilirea prețurilor pentru băuturi	18

8	Prepararea băuturilor	18

9	Actualizarea software-ului	19

10	Curățare	19

10.1	Măsuri de siguranță pentru spălare și curățare	20

10.2	Igienizarea aparatului	20

10.3	Produse alimentare stricate	20

10.4	Curățare de bază	21

10.5	Instrucțiuni de curățare	21

10.6	 Curățare zilnică	23

10.6.1	Curățarea sistemului de apă caldă	23

10.6.2	Curățarea orificiilor de ieșire a băuturilor	25

10.6.3	Curățarea tăvii de colectare a picăturilor și a recipientului pentru deșeuri	25

10.6.4	Curățarea mixerului	25

10.8	Întreținerea periodică	29

10.8.1	Golirea boilerului	29

10.8.2	Evacuarea aerului	29

11	 Instalarea aplicației	30

12	 Precauții	32

12.1	 Agenți de curățare	32

12.1.1 	Utilizare	32

12.1.2 	Depozitare	32

12.1.3	Eliminare	33

12.2	Reglementări sanitare	33

12.2.1	Apă	33

12.2.2	Cafea	33

12.2.3	Produse instant	34

13	 Siguranță și garanție	34

14	 Întrebări frecvente	35

15	 Certificare	36

# 1	Introducere

Vă mulțumim pentru achiziționarea aparatului din seria JL24! Înainte de a utiliza aparatul, vă rugăm să citiți cu atenție manualul pentru a asigura funcționarea corectă a acestuia.

Pentru a vă proteja drepturile și interesele, vă rugăm să despachetați și să verificați produsul, să verificați dacă aparatul nu este deteriorat și dacă nu lipsesc piese de schimb. Dacă aveți întrebări în timpul utilizării, vă rugăm să ne contactați. Vom face tot posibilul să vă oferim cele mai bune servicii în cel mai scurt timp posibil. Datele noastre de contact: www.jetinno.com, (86) 020-32038721, (86) 159-1570-5797.

Toate părțile aparatului, inclusiv hardware-ul și software-ul, sunt proprietatea Guangzhou Jetinno Intelligent Equipment Co., Ltd. Nu este permisă copierea, realizarea de extrase sau traducerea acestui document fără permisiunea Jetinno. Specificațiile produsului și informațiile conținute în acest manual sunt doar pentru referință și pot fi actualizate în orice moment fără notificare prealabilă.

Siguranța electrică: pentru a evita vătămarea gravă cauzată de un șoc electric, deconectați aparatul de la priza de perete înainte de mutarea sau întreținerea acestuia. În cazul în care cablul este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un specialist al producătorului, al departamentului său de reparații sau de service pentru a evita un pericol.

Informați Jetinno în prealabil cu privire la setările dvs. din fabrică, cum ar fi numărul de telefon și site-ul dvs. de serviciu, logo-ul companiei, cerințele privind rețeta, dimensiunea paharului și alte informații importante.

## 1.1	Despre acest manual

Acest manual de utilizare este destinat ca referință pentru tehnicienii de service autorizați pentru a asigura transportul, instalarea, reglarea, întreținerea și repararea în siguranță a aparatului.

Vă rugăm să consultați capitolele individuale privind întreținerea, utilizarea și curățarea periodică.

Mai jos sunt prezentate diferitele niveluri de pericol:

| Descriere | Simbol |
| --- | --- |
| Risc de vătămare gravă | Pericol! |
| Pericol de vătămare corporală | Atenție! |
| Risc de deteriorare a aparatului | Atenție: |
| Risc de afectare a performanțelor aparatului | Important: |
| Sfat | Notă: |

Atenție:

Jetinno nu își asumă nicio răspundere pentru vătămarea corporală sau deteriorarea aparatului dacă aceasta este cauzată de nerespectarea instrucțiunilor de transport, instalare și întreținere a aparatului. Este strict interzisă modificarea și schimbarea structurală a aparatului. În astfel de cazuri, Jetinno nu va accepta nicio reclamație pentru daune. Pot fi utilizate numai produse și rețete care au fost aprobate de Jetinno. Jetinno nu va fi răspunzător pentru eventualele daune cauzate de nerespectarea acestor cerințe. Riscul revine exclusiv operatorului aparatului. Respectați întotdeauna instrucțiunile din manualul tehnic și din manualul de utilizare. Pictogramele, simbolurile și instrucțiunile de pe aparat nu trebuie acoperite sau îndepărtate. Aparatul poate fi ajustat numai de către tehnicieni calificați. Nu este permisă modificarea specificațiilor tehnice.

- 1.2	Avertismente importante de siguranță

1)	Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizare.

2)	Conectați aparatul la tensiunea corectă indicată pe plăcuța indicatoare și asigurați-vă că priza este corect împământată.

3)	Nu depozitați și nu utilizați niciodată aparatul în apropierea surselor de căldură sau de gaz.

4)	Deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de lucrări de curățare sau întreținere.

5)	Evitați expunerea aparatului la stropii de apă.

6)	Nu trageți niciodată de cablu atunci când deconectați aparatul de la priză.

7)	Nu scufundați aparatul sau cablul în apă.

8)	Dacă duritatea apei depășește 8º DH, trebuie utilizat un filtru.

9)	La instalarea aparatului, țineți-l în poziție verticală, nu îl înclinați și nu lăsați copiii să se apropie de aparat până la finalizarea instalării.

10)	Dacă cablul este deteriorat, vă rugăm să contactați compania noastră cât mai curând posibil pentru a achiziționa piese de schimb.

11)	Protejați aparatul de intemperii (cum ar fi umiditate, căldură etc.).

12)	Este strict interzisă utilizarea aparatului în aer liber.

13)	Întreținerea, curățarea și reparațiile trebuie efectuate de personalul de service.

14)	Pentru siguranța dvs. și pentru a asigura o durată lungă de viață a aparatului, utilizați numai piese de schimb originale.

15)	 Semn echipotențial: dacă echipamentul electric are nevoie de o conexiune echipotențială, conectați borna echipotențială a aparatului la bornele de legare echipotențială ale echipamentului folosind conductori de cupru cu o suprafață nominală a secțiunii transversale de 2,5 - 10 mm2.

16)	 Împământare de protecție.

## 1.3	Piese de schimb

1)	Vă rugăm să rețineți că acest aparat conține piese care trebuie înlocuite din cauza uzurii, chiar și cu curățarea și întreținerea corespunzătoare.

2)	Acest lucru se referă în principal la piese mecanice și ale sistemului de apă caldă, cum ar fi furtunuri, garnituri etc.

3)	Defecțiunile cauzate de uzură și rupere nu sunt acoperite de garanție!

4)	Defectele și disfuncționalitățile trebuie reparate de un tehnician de service instruit de producător. Vă rugăm să contactați distribuitorul sau centrul de service JETINNO.

## 1.4	Eliminarea materialelor de ambalare

Ambalajul este format din următoarele materiale: carton, carton ondulat, lemn tratat, elemente din polistiren și folie de plastic.

După instalare, clientul trebuie să contacteze serviciul public municipal local pentru a elimina materialele de ambalare într-un mod reciclabil sau sigur pentru mediu.

## 1.5	Eliminarea aparatului

Aparatele care au ajuns la sfârșitul duratei lor de viață pot fi returnate producătorului.  Aparatul conține unele materiale care sunt dăunătoare pentru mediu, în special componente electronice. Vă rugăm să le manipulați în conformitate cu standardele/regulamentele naționale aplicabile!

2	Despre aparat

2.1	Parametrii tehnici

| Denumirea parametrului | Valoarea parametrului |
| --- | --- |
| Model | JL24 |
| Dimensiuni | 420 (W)*720 (H)*535 (D) mm |
| Greutate | 45 kg |
| Tensiune nominală/frecvență | Locală (220 V/50 Hz) / externă (110 V/60 Hz) |
| Putere nominală totală | 3000 W |
| Curent nominal | 16 A |
| Cablu de alimentare | ＞1,5 m |
| Temperatura/umiditatea de funcționare | 5 ºС -35 ºС / 10%-90% |
| Presiune nominală | 0,6 MPa |
| Interfață de comunicare | USB; WIFI; 4G |
| Ecran | Ecran tactil și afișaj de 14" |
| Capacitatea recipientului | 3/2 litri la alegere |
| Capacitatea recipientului pentru cafea boabe | 1,5 kg |
| Capacitatea tăvii de colectare a picăturilor | 1,5 L |
| Capacitatea recipientului pentru deșeuri | 50 capsule de cafea |
| Capacitatea boilerului | 700 cm3 2700 W |
| Înălțimea orificiului de evacuare a apei | 80 mm - 120 mm |
| Funcție de detectare a ceștii | da |
| Funcția de detectare a boabelor de cafea | da |
| Clasa de protecție IP | IPX1 |

2.2	Parametrii cheie

1)	Timp de preparare a băuturii instant: 30-40 secunde, 220 ml;

2)	Timp de preparare espresso: ≤45 s, 30 ml (timp de preparare 35 s) (setările specifice afectează gustul și timpul de preparare);

3)	Timp de pornire a aparatului: <2 min;

4)	Metode de plată: WeChat / Alipay / acceptor de bancnote / acceptor de monede / dispozitiv MDB special;

5)	Interfață de comunicare: WIFI, opțiune - 4G;

6)	Sistem de operare: Android

2.3	Aspect exterior

Vedere frontală

① Recipient pentru boabe de cafea ② Ecran tactil 14" ③ Gura de ieșire a băuturilor ④ Tava de colectare a picăturilor ⑤ Corp ⑥ Picior

Vedere din interior

① Panou de blocare a boabelor de cafe ② Râșniță de cafea ③ Unitate de preparare a băuturii④ Recipient pentru deșeuri ⑤ Recipient  ⑥ Mixer ⑦ Port USB ⑧ Releu de golire a boilerului

Vedere din spate

① Plăcuța de identificare ② Orificiu de ventilație ③ Conector de alimentare a pompei de apă și admisie a apei, ④ Intrarea conexiunii la alimentarea cu apă ⑤ Portul MDB, ⑥ Comutator de alimentare

Denumirea produsului

Butonul de selectare a produsului

Timp

Buton de întoarcere a paginii

Logo

Numărul de telefon al liniei de asistență și numărul aparatului

Preț

Butonul de selectare a limbii

2.4	Ecranul de produse

3	Transport și depozitare

3.1	Transport

Aparatul este ambalat într-o cutie de carton și pungi de plastic pentru a evita deteriorarea, umiditatea și praful.

Atenție:

Pentru a evita deteriorarea: Transportați aparatul în poziție verticală; Este permisă suprapunerea a două aparate dacă ambalajul exterior nu este deteriorat. Evitați răsturnarea și căderea aparatului în timpul transportului. Nu așezați obiecte de peste 5 kg deasupra aparatului.

3.2	Mediu de depozitare și transport

Atenție:

Pericol de deteriorare din cauza temperaturilor ridicate! Pentru a evita deteriorarea aparatului, respectați următoarele indicații: Utilizați aparatul între +5°C și +35°C, înghețul la temperaturi scăzute poate cauza deteriorarea gravă a aparatului. Intervalul de umiditate relativă ambientală: 10% - 90%. Depozitați aparatul într-un loc uscat și fără praf, în intervalul de temperatură de la -10°C la 50°C.

4	Instalare și punere în funcțiune

Atenție:

Aparatul trebuie instalat numai de către personal calificat! Înainte de instalare, asigurați-vă că aparatul nu a fost deteriorat. În cazul în care se constată o deteriorare, contactați compania de transport pentru a depune o reclamație și informați Jetinno cu privire la necesitatea de asistență. Pregătiți echipamentul de transport înainte de a instala aparatul!

Notă:

Verificați tipul de racord de apă la aparat înainte de instalare. Aparatul poate funcționa cu apă îmbuteliată și apă de la robinet. Se poate utiliza apă îmbuteliată standard! Dacă aparatul este conectat direct la apă de la robinet, asigurați-vă că presiunea apei este între 0,5 și 6 bar.

Urmați această procedură atunci când utilizați aparatul pentru prima dată:

Așezați aparatul în zona de lucru, despachetați-l, deschideți ușa cu cheia;

Verificați interiorul aparatului;

Scoateți hârtia de la ieșirea pulberii de măcinat și din recipient.

Puneți o sticlă sau conectați aparatul la alimentarea cu apă;

Umpleți recipientele;

Conectați aparatul la sursa de alimentare;

Efectuați setările necesare în funcție de nevoile clientului.

Notă:

Aparatul nu este destinat să fie instalat în aer liber, într-un loc expus direct la lumina soarelui. Nu trebuie instalat într-un loc în care sunt posibile curenți de aer puternici sau stropi de apă. Acesta trebuie instalat într-un loc uscat într-un interval de temperatură cuprins între 5 și 35 °C. Asigurați-vă că ventilatorul funcționează, că partea din spate a aparatului se află la cel puțin 50 cm de perete și că există cel puțin 30 cm de spațiu liber pe laturi. Aparatul trebuie să fie amplasat orizontal, cu un unghi de înclinare care să nu depășească 2º. Asigurați-vă că locul de instalare este curat și eliminați materialele de ambalare.

4.1	Amplasarea aparatului

Utilizați un stivuitor sau un camion cu platformă pentru a muta aparatul la locul dorit. Despachetați aparatul de cafea și așezați-l pe o suprafață plană.

Important:

Risc de funcționare defectuoasă! Vă rugăm să respectați următoarele indicații atunci când alegeți locul de amplasare: 1. Aparatul trebuie să fie instalat și utilizat într-un loc uscat și bine ventilat. 2. Așezați aparatul pe o suprafață plană. 3. Asigurați-vă că există suficient spațiu liber în jurul aparatului pentru a permite reparațiile, întreținerea și curățarea. 4. Partea din spate a aparatului trebuie să fie la o distanță de cel puțin 50 cm de perete, astfel încât conducta de admisie a apei să nu fie îndoită.

4.2 	Deschiderea ușii

Chei în interior

Picior

Încuietoare

Deschideți aparatul cu cheia și asigurați-vă că nu există deteriorări în interiorul aparatului. Scoateți picioarele aparatului pentru a le așeza pe partea inferioară a aparatului.

Notă:

Numai personalul specializat este autorizat să deschidă aparatul! Jetinno nu va fi răspunzătoare pentru daunele cauzate de deteriorarea intenționată sau nerespectarea acestor instrucțiuni și note de siguranță.

4.3	Conectarea la sursa de apă

Există două moduri de conectare la sursa de apă: apă îmbuteliată și alimentare din rețeaua publică de apă. Metoda de conectare la rețeaua publică de alimentare cu apă este descrisă mai jos.

Scoateți capacul albastru, apăsați suprafața flexibilă a racordului flexibil, scoateți dopul, introduceți conducta de apă potabilă în racordul flexibil, puneți la loc capacul albastru și deschideți supapa de admisie a apei.

Mai jos este prezentată metoda de racordare la butelia de apă.

| Scoateți pompa submersibilă din interiorul aparatului și plasați-o în interiorul buteliei de apă. | Celălalt capăt al pompei submersibile trebuie să fie conectat la gura de alimentare cu apă a aparatului și, respectiv, la conectorul de alimentare al pompei submersibile. |
| --- | --- |

Important:

Calitatea apei afectează sănătatea umană! Sursa de apă trebuie să respecte standardul GB5479 pentru apă potabilă. Acordați atenție stării sanitare a conductelor de apă. Curățați componentele relevante. Sursa de apă conectată la aparat trebuie să fie ușor de utilizat. Strângeți conexiunile conductei de alimentare de la conducta de apă pentru a evita scurgerile.

Notă:

Presiunea apei trebuie să fie între 0,5 și 6 bar. Duritatea apei nu trebuie să depășească 8 °DH. În caz contrar, se recomandă instalarea unui filtru de apă.

- 4.4	Conectarea la sursa de alimentare (pornirea aparatului)

Atenție:

Tensiunea incorectă poate deteriora aparatul! În diferite țări sunt utilizate tensiuni diferite! Asigurați-vă că aparatul dvs. este proiectat pentru a fi conectat la sursa de alimentare locală. Pentru recomandări privind tensiunea și frecvența de alimentare, consultați plăcuța de identificare de pe aparat.

Atenție:

Pericol de deteriorare a aparatului din cauza fluctuațiilor de tensiune! Nu conectați aparatul la o sursă de alimentare care este supusă fluctuațiilor de tensiune.

Priza electrică trebuie să fie împământată.

Asigurați-vă că fișa este întotdeauna ușor accesibilă, astfel încât să puteți deconecta rapid aparatul de la sursa de alimentare, dacă este necesar.

- 4.4.1	Conectarea la sursa de alimentare

Conectați cablul de alimentare al aparatului la o priză. Apăsați butonul de pornire de pe partea din spate a aparatului.  Este nevoie de aproximativ 2 minute pentru ca aparatul să pornească la rece.

- 4.5	Întreruperea alimentării cu energie electrică

Dacă schimbați locul de instalare sau dacă aparatul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, pentru a preveni înghețarea apei din rezervorul de apă și boiler, goliți rezervorul de apă și boilerul înainte de a opri aparatul. În caz contrar, apa se poate scurge în interiorul aparatului și îl poate deteriora.

Aparatul are programe pentru curățarea complet automată, golirea boilerului și golirea rezervorului de apă (consultați secțiunile 10.6.1 și 10.6.2).

Atenție!

Risc de arsuri. La deconectarea tuburilor sau a conexiunilor, fiți atenți la posibilitatea pulverizării apei fierbinți, care poate provoca arsuri!

5	Utilizarea pentru prima dată

5.1	Umplerea recipientelor

•	Deschideți ușa aparatului cu cheia.

•	Puneți-vă o mască și mănuși de unică folosință potrivite pentru manipularea alimentelor.

•	Rotiți în sus orificiul de evacuare a pulberii din recipient și scoateți recipientul.

•	Deschideți capacul superior al recipientului și adăugați produsul corespunzător; apăsați  pe ecran, introduceți greutatea produsului care urmează să fie adăugat în caseta de dialog pop-up [Umplere].

•	Puneți recipientul înapoi în aparat, rotiți marcatorul recipientului astfel încât să fie orientat spre mijlocul mixerului.

Notă:

La umplerea aparatului pentru prima dată sau după curățarea recipientului, apăsați [Rețetă] selectați [Mocha] [Start preparare] pentru a pregăti băutura și apoi vărsați-o. Acest lucru se face pentru a verifica dacă gura de ieșire a recipientului este plină și dacă băutura este distribuită conform rețetei. Aparatul poate funcționa corect numai dacă produsele instant sunt reumplute în timp util.

6	Punerea în funcțiune și calibrarea

6.1	Metoda de reglare a gradului de măcinare a râșniței

Ajustați măcinarea în conformitate cu șablonul de ajustare a măcinării.

Înainte de a introduce boabele de cafea pentru măcinarea inițială (măcinarea espresso), rotiți mai întâi butonul rotund în sensul acelor de ceasornic până când se aliniază cu discul (butonul nu se va mai roti atunci când este aplicat cuplul normal). Apoi rotiți butonul rotund în sensul invers acelor de ceasornic cu 16 poziții, în funcție de grosimea pulberii, și apoi efectuați ajustarea fină (în sensul acelor de ceasornic pentru o măcinare mai fină, în sensul invers acelor de ceasornic pentru o măcinare mai grosieră).

6.2	Calibrarea râșniței de cafea

Calibrarea se efectuează pentru a ține cont de proprietățile fizice ale recipientelor pentru produse instant și programatic pentru a ține cont de proprietățile fizice ale pulberii și de gradul de prăjire a boabelor de cafea. Înainte de calibrare, trebuie să pregătiți balanța electronică și ceștile.

Important

Dacă nu calibrați aparatul, distribuirea poate fi incorectă! Înainte de calibrare, trebuie să utilizați metoda "Start Test" pentru a umple gura de ieșire a recipientului. Dacă această gură de ieșire nu este umplută, calibrarea va fi inexactă.

| Notă: |  |
| --- | --- |
| Datorită densității boabelor de cafea, amestecului, prăjirii, presiunii, setărilor râșniței și altor factori, este necesară o calibrare nouă de fiecare dată când recipientul pentru boabe de cafea și râșnița sunt înlocuite sau când se utilizează boabe de cafea de la un alt producător. În timpul calibrării, cantitatea de boabe de cafea din recipient trebuie să fie mai mare de 500 g. |

După reglarea râșniței, calibrați cantitatea de cafea măcinată. Țineți apăsat degetul în colțul din stânga sus al ecranului, introduceți parola în caseta de dialog pop-up, parola de administrator: jn9527 sau parola de întreținere: 9527. Accesați ecranul "aparat de cafea".

■	În meniul "Stare" - "Manipularea recipientelor" - "Umplere", selectați recipientul pentru boabe de cafea, apăsați , în fereastra pop-up [Umplere], introduceți greutatea boabelor de cafea care urmează să fie umplute în recipientul pentru boabe de cafea și apăsați "Salvare". De fiecare dată când adăugați boabe de cafea, trebuie să introduceți greutatea boabelor suplimentare.

■	În meniul "Stare" - "Manipularea recipientelor" - "Calibrare", găsiți coloana boabe de cafea, faceți clic pe pictograma de calibrare ; în fereastra pop-up "Timp de distribuire" (în intervalul de la 1 la 10 secunde, de obicei 2-3 secunde), faceți dublu clic pe "Start test", aruncați cafeaua măcinată obținută!

■	Deschideți ușa aparatului, luați o ceașcă goală și așezați-o pe cântarul electronic pentru a aduce citirile la zero, apoi așezați-o sub gura de ieșire a râșniței și apăsați din nou „Start test”.

■	Cântăriți cafeaua măcinată, introduceți numărul de grame pe ecranul tactil în meniul „Dispensare” și apăsați „Salvare”.

■	Așezați un pahar gol pe balanța electronică pentru a aduce citirile la zero, plasați-l sub ieșirea râșniței, apoi efectuați din nou "Start Test", cântăriți pulberea care a căzut, comparați valoarea cântărită cu valoarea din meniul "Dispensare". Dacă abaterea este cuprinsă între ±0,3 g pe secundă, este considerată normală; dacă este mai mare, repetați procedura de calibrare descrisă mai sus până când greutatea se încadrează în intervalul setat. După ce calibrarea este finalizată, nu trebuie să efectuați o recalibrare dacă adăugați boabe de cafea similare.

6.3	Calibrarea recipientului pentru produse instant

Calibrarea recipientelor este un program de calibrare bazat pe proprietățile fizice ale recipientelor pentru produse instant și pe proprietățile fizice ale produselor instant în sine. Înainte de calibrare, trebuie pregătite balanța electronică și paharele, iar metoda de calibrare este aceeași ca la calibrarea râșniței de cafea descrisă mai sus.

Important:

Dacă nu calibrați, dozatorul nu va funcționa corect. Înainte de calibrare, apăsați [start test] pentru a umple gura de ieșire a recipientului. Neumplerea completă a gurii de ieșire va duce la o calibrare incorectă.

Notă:

Deoarece fiecare componentă și pulbere are proprietăți fizice diferite, de fiecare dată când recipientul, motorul sau pulberea sunt înlocuite, calibrarea trebuie efectuată din nou, iar cantitatea de pulbere din recipient trebuie să fie de cel puțin 1/3 din volumul recipientului în timpul calibrării.

Utilizați cheia pentru a deschide ușa aparatului. Țineți apăsat degetul în colțul din stânga sus al ecranului, introduceți parola în caseta de dialog pop-up, parola de administrator: jn9527 sau parola de întreținere: 9527. Accesați ecranul "aparat de cafea".

În meniul "Stare" - "Manipularea recipientelor" - "Umplere", apăsați , în fereastra pop-up [Umplere], introduceți greutatea laptelui praf care urmează să fie umplut în recipient, apăsați [Salvare]. Este necesar să introduceți greutatea de fiecare dată când adăugați pulbere.

Scoateți mixerul de sub recipient, pregătiți ceașca și cântarul electronic, așezați ceașca pe cântarul electronic pentru a reseta indicatorii (calibrarea). Așezați ceașca sub gura de ieșire a recipientului.

În meniul "Stare" - "Manipularea recipientelor" - "Calibrare", găsiți coloana lapte praf, faceți clic pe pictograma de calibrare ; în fereastra pop-up "Timp de distribuire" (în intervalul de la 1 la 10 secunde, de obicei 2-3 secunde), faceți clic pe "Start test". Aparatul va distribui automat pulberea. După distribuire, așezați paharul cu pulbere pe balanța electronică pentru a aduce la zero citirile, apoi așezați paharul sub gura de ieșire a recipientului, apăsați din nou "Start Test", după terminarea distribuirii, cântăriți din nou cu balanța electronică, introduceți numărul de grame pe ecranul tactil în meniul "Dispensare" și apoi apăsați "Salvare".

Așezați un pahar gol pe balanța electronică pentru a aduce la zero citirile, plasați-l sub gura de ieșire a recipientului, apoi efectuați din nou "Start Test", cântăriți pulberea care a căzut, comparați valoarea cântărită cu valoarea din meniul "Dispensare"; dacă abaterea este cuprinsă între ±0,3 g pe secundă, este considerată normală, dacă este mai mare, repetați procedura de calibrare descrisă mai sus până când greutatea este în intervalul setat.

Repetați procedura de mai sus pentru celelalte două recipiente.

Notă:

Prin analogie, metoda de calibrare pentru zahăr și cacao este aceeași ca și pentru laptele praf. Calibrarea trebuie efectuată la prima utilizare a aparatului, la instalarea recipientelor noi, a motoarelor sau la umplerea altor produse instant. Recalibrarea nu este necesară la adăugarea acelorași produse instant.

6.4	Gestionarea și testarea rețetelor

Țineți apăsat degetul în colțul din stânga sus al ecranului, introduceți parola: jn9527 în caseta de dialog pop-up; apăsați [rețetă]. Selectați produsul corespunzător în fereastra de gestionare a rețetelor. Puteți ajusta cantitatea de apă, cantitatea de ingrediente, viteza de amestecare și timpul de întârziere. Când ați terminat de făcut modificările, faceți clic pe [Salvare], faceți clic pe [Începeți prepararea] pentru a pregăti băuturile.

Pe pagina Gestionare rețete, puteți adăuga o rețetă, șterge o rețetă, începe prepararea, salva o rețetă, salva un produs, importa o rețetă, exporta o rețetă și edita rețete. Aceste funcții sunt efectuate de modulele corespunzătoare.

# 7	Setarea modului de vânzare și a prețurilor băuturilor

7.1	Setarea modului de vânzare

| Mod gratuit, fără prețurile produselor | Mod plătit, cu afișarea prețurilor produselor |
| --- | --- |

1)	Țineți apăsat degetul în colțul din stânga sus al ecranului, introduceți parola jn9527 în fereastra pop-up;

2)	Atingeți butonul [Configurare plată] pentru a seta modul de plată în fereastra pop-up.

3)	Faceți clic pe [cod QR]- > puteți selecta [WeChat], [Alipay] și alte metode de plată.

4)	Este activat butonul [Gratuit], ceea ce înseamnă că modul gratuit este activat și nu este necesară nicio plată.

5)	Este activat butonul MDB Cash, MDB Contactless card, ceea ce înseamnă că modul cu plată este activat și trebuie să plătiți pentru băuturi.

6)	În modul gratuit, trebuie să activați modul offline [Lista de servere]. În modul cu plată, modul offline trebuie să fie dezactivat pentru a asigura o conexiune normală la rețea.

- 7.2	Stabilirea prețurilor pentru băuturi

Meniul aparatului permite administratorului să seteze prețuri diferite pentru fiecare băutură. Introduceți parola pentru a accesa meniul. Puteți seta un preț pentru fiecare băutură, să luați un produs gata preparat, să modificați denumirea produsului, imaginea băuturii, să stabiliți o reducere.

Faceți clic pe [Ajustare preț set], selectați toate, deselectați, faceți clic pe OK pentru a ajusta prețul tuturor produselor; setați prețul unui singur produs, faceți clic pe prețul produsului și apoi puteți seta prețul acestuia individual. Faceți clic pe [Normal], puteți alege Fierbinte, Normal, Gata din meniul derulant.

Gestionarea băuturilor: adăugați băuturi noi, ștergeți un set, modificați prețul unui set, importați băuturi, exportați băuturi, editați și ștergeți o băutură individuală.

# 8	Prepararea băuturilor

Selectați o băutură din interfața utilizatorului.

Reglați gustul pe ecranul tactil (trei niveluri), confirmați (acest pas poate fi anulat în setările din fabrică în funcție de nevoile clientului)

Aparatul pregătește imediat băuturi în modul gratuit; în modul cu plată, apar mai multe metode de plată (MDB Cash, MDB Contactless Card, cod QR pentru plata WeChat, cod QR pentru plata Alipay)

Puneți paharul sub gura de scurgere a distribuitorului de băuturi, după plata cu succes, aparatul va începe să pregătească băutura în mod automat.

Când băutura este gata, pe ecran va apărea o notificare.

Clienții pot personaliza limba interfeței cu utilizatorul în funcție de nevoile lor (accesați meniul aparatului, fereastra "stare", apăsați [limbă]).

| 1. Pagina cu lista de produse: sunt afișate toate băuturile disponibile | 2. Ajustarea gustului: concentrația de cafea, poate fi ajustată liber, după ajustare, faceți clic pe OK |
| --- | --- |

| 3 Pagina de plată: numerar MDB, card contactless MDB. | 4 Pagina de preparare a produsului: după efectuarea plății, pe ecran apare o animație a preparării unei băuturi. |
| --- | --- |

9	Actualizarea software-ului

Actualizare locală: Salvați pachetul de actualizare software (fișier APK) pe o unitate flash USB (luați o unitate flash USB de până la 8 GB).

Accesați meniul pentru a deschide soclul aparatului, introduceți cardul flash USB în portul USB de pe partea din spate a aparatului; faceți clic pe [Mai multe setări] din meniu; va apărea următoarea fereastră pop-up, selectați [Actualizare aplicație locală] > selectați pachetul software pentru actualizare, faceți clic pe [OK] pentru a începe procesul de actualizare a software-ului.

Notă: Nu opriți alimentarea în timpul procesului de actualizare, aplicația va reporni automat după ce actualizarea este reușită. Trebuie doar să așteptați. Pentru instrucțiuni despre cum să instalați și să actualizați software-ul, consultați Capitolul 11.

10	Curățare

Curățarea și întreținerea minuțioase sunt cerințe de bază pentru asigurarea unei igiene alimentare bune. Numai întreținerea și curățarea regulată (de două ori pe săptămână sau mai frecvent, în funcție de utilizarea specifică) pot asigura că băuturile sunt preparate cu un gust excelent și satisfac clienții. Produsele Jetinno au fost concepute ținând cont de toate criteriile pentru a reduce costurile de întreținere și a îmbunătăți eficiența operațională.

Atenție:

Temperatura excesiv de ridicată a apei poate deteriora piesele din plastic! La curățarea pieselor din plastic în mașina de spălat vase, temperatura excesiv de ridicată a apei poate provoca deteriorări! Temperatura apei de curățare nu trebuie să depășească 65°! După curățare și uscare, piesele pot fi dezinfectate într-un cabinet de dezinfecție sau prin utilizarea luminii ultraviolete!

10.1	Măsuri de siguranță pentru spălare și curățare

Vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni de siguranță înainte de spălare și curățare!

Pericol!

Pericol de electrocutare! Înainte de a repara aparatul, asigurați-vă mai întâi că acesta este oprit, apoi deconectați-l de la rețea și abia apoi reparați-l! Dacă sistemul de alimentare cu energie electrică se defectează, nu încercați să îl reparați singur, ci contactați un tehnician profesionist.

Măsuri de siguranță!

Curățarea și întreținerea de rutină trebuie efectuate numai de către personal instruit sau de către personalul de service specializat al producătorului, care cunoaște pericolele asociate utilizării aparatului!

Măsuri de siguranță!

Fiți conștienți de posibilitatea de vătămare corporală cauzată de temperatura înaltă și presiunea ridicată a apei! Pentru a curăța și întreține boilerul și conductele, urmați următoarea procedură: - În primul rând, opriți alimentarea cu apă. - Scoateți furtunurile înainte de a începe orice lucrare de întreținere.

Măsuri de siguranță!

Pericol de arsuri! În interiorul aparatului există piese foarte fierbinți.

Măsuri de siguranță!

Pericol de străpungere a degetelor! În unitatea de infuzie există piese în mișcare, astfel încât nu introduceți degetele sau mâinile în piesele în mișcare fără a opri mai întâi aparatul.

Atenție:

Pericol de deteriorare! Aparatul nu trebuie curățat cu apă sau cu un aparat de curățat cu presiune ridicată, deoarece acest lucru poate provoca un scurtcircuit și poate deteriora piesele aparatului! Curățarea și întreținerea necorespunzătoare pot duce la scurtarea duratei de viață sau la deteriorarea aparatului.

## 10.2	Igienizarea aparatului

Curățați și întrețineți aparatul temeinic și regulat, în conformitate cu recomandările.

## 10.3	Produse alimentare stricate

Atenție!

Precauții privind materiile prime: Acordați atenție datei de expirare de pe ambalajul produsului. Nu utilizați produse a căror dată de expirare se apropie. Utilizați numai materiale care sunt potrivite pentru acest aparat. Alegeți soluția de curățare recomandată în tabelul cu instrucțiuni de curățare.

## 10.4	Curățare de bază

Notă:

Curățarea trebuie efectuată în funcție de starea reală a aparatului. Cu excepția cazului în care există o situație specială, urmați cu strictețe instrucțiunile de curățare.

## 10.5	Instrucțiuni de curățare

| Lista frecvențelor de curățare și întreținere ale aparatului de cafea Jetinno |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semnificația simbolurilor |  |  |  |  |  |  |  |
| “A” Ștergeți cu o cârpă umedă |  |  |  |  |  |  |  |
| “B” Curățați cu o cârpă umedă și dezinfectant (atunci când utilizați dezinfectant, urmați instrucțiunile producătorului respectiv) |  |  |  |  |  |  |  |
| “C” Curățați cu un agent de curățare sau cu o cârpă curată (raportul dintre componentele soluției în compoziția de apă și lichid de curățare se determină în conformitate cu instrucțiunile pentru lichidul de curățare utilizat) |  |  |  |  |  |  |  |
| “D” Clătiți cu apă de la robinet sau lăsați să se înmoaie în lichidul de curățare timp de 3 ore (raportul dintre componentele soluției de curățare este determinat în conformitate cu instrucțiunile pentru lichidul de curățare utilizat) |  |  |  |  |  |  |  |
| “E” Lăsați la înmuiat în soluția de curățare timp de 3-5 ore (raportul dintre componentele soluției de curățare se stabilește în funcție de instrucțiunile pentru lichidul de curățare utilizat) |  |  |  |  |  |  |  |
| “F” Înlocuiți cu piese noi (F - șase luni, 2F - un an, 3F - înlocuire din cauza deteriorării/ defecțiunii) |  |  |  |  |  |  |  |
| “G” Completarea de noi consumabile |  |  |  |  |  |  |  |
| Volum | Element | Configurații | Cerință |  |  |  |  |
|  |  |  | Zilnic | Săptămânal | Lunar | La fiecare șase luni | Dacă este necesar |
| Deșeuri | Tavă de colectare a picăturilor | Toate | C |  |  |  |  |
| Mixer | Capacul inferior al orificiului de admisie al aburului în mixer | Toate |  | C |  |  |  |
|  | Capacul superior al orificiului de admisie al aburului în mixer | Toate |  | C |  |  |  |
|  | Tava de colectare a picăturilor a mixerului | Toate |  | C |  |  |  |
|  | Capacul mixerului | Toate |  | E |  |  |  |
|  | Corpul mixerului | Toate |  | E |  |  |  |
|  | Inelul de fixare al mixerului | Toate |  | E |  |  |  |
|  | Soclu staționar mixer | Toate |  | E |  |  |  |
|  | Priză de intrare a mixerului | Toate |  |  | A |  |  |
|  | Capac de etanșare a mixerului | Toate |  | A |  |  |  |
|  | Rotor mixer | Toate |  | E |  | F | 3F |
|  | Inel de etanșare O-ring | Toate |  |  | A | F | 3F |
|  | Etanșare prismatică | Toate |  |  | A | F | 3F |
| Element de ieșire | Suport de ieșire | Toate |  | A |  | B |  |
|  | Partea inferioară a suportului de ieșire | Toate |  | A |  | B |  |
|  | Suport de ieșire | Toate |  | A |  | B |  |
|  | Element de ieșire | Toate | A |  |  | B |  |
|  | Tub mixer | Toate |  | E |  |  |  |
| Recipient | Gura de ieșire a recipientului | Toate | C |  |  | E | 3F |
|  | Recipient pentru produse instant | Toate |  |  |  | B | 3F |
|  | Recipient pentru boabe de cafea | Toate |  |  |  | B |  |
|  | Gură de ieșire râșnița de cafea | Toate |  |  |  | E |  |
|  | Separator pentru boabe de cafea | Toate |  |  |  | C |  |
| Canal de aer | Canal de aer | Toate |  |  |  | B |  |
|  | Rezervor de apă | Toate |  |  |  | E | 3F |
|  | Canalul de uscare al unității de preparare | Toate |  |  |  | B |  |
| Unitate de preparare | Partea exterioară a unității de preparare | Toate | A |  |  |  |  |
|  | Tub de distribuire a cafelei | Toate |  | A |  |  |  |
|  | Filtru piston superior | Toate | A |  |  | E |  |
|  | Șurub de siguranță | Toate | A |  |  |  |  |
|  | Filtru piston inferior | Toate | A |  |  | E |  |
|  | Șurub inferior | Toate | A |  |  |  |  |
|  | Suport piston inferior | Toate |  |  |  | E |  |
|  | Cap piston inferior | Toate |  |  |  | E |  |
|  | Tub | Toate |  |  | D |  |  |
|  | Ceainic (cilindru de preparare) | Toate |  |  | D |  |  |
|  | Duza FBT | Toate |  |  | D |  |  |
|  | Tub FBT | Toate |  |  | D |  |  |
| Ușă | Canal pentru zahăr (Gate Candy) | Toate |  |  |  | E |  |
|  | Tavă de colectare a picăturilor | Toate | C |  |  |  |  |
|  | Tavă de colectare a picăturilor | Toate | C |  |  |  |  |
|  | Tava de protecție pentru pahare | Toate | C |  |  |  |  |
|  | Suport pentru pahare | Toate | C |  |  |  |  |
|  | Părțile laterale ale ușilor | Toate | C |  |  |  |  |
|  | Ecran de sticlă | Toate | A |  |  |  |  |
| Sistem de apă fierbinte | Element de încălzire cu coeficient de temperatură pozitiv | Toate |  |  |  |  | 3F |
|  | Boiler | Toate |  |  |  |  | 3F |
|  | Supapă | Toate |  |  |  |  | 3F |
|  | Piese conexe | Toate |  |  |  |  | 3F |
|  | Rezervor mic de apă | Toate |  |  |  | E |  |
| Sistemul de lactate | Curățarea recipientelor pentru lapte | Toate | D |  |  |  |  |
|  | În interiorul unității de răcire | Toate | A |  |  |  |  |
|  | În exteriorul unității de răcire | Toate |  | A |  |  |  |
|  | Dezghețarea unității de răcire | Toate |  | A |  |  |  |
| Piese opționale | Sistem de apă (pompă) | Toate |  |  |  |  | A |
|  | Capac fund | Toate |  |  |  |  | A |
|  | Altele | Toate |  |  |  |  | A |
|  | Lampă UV | Modele cu lampă UV |  |  |  | 2F |  |
| Consumabile | Recipient de produse instant (pulbere) | Toate |  |  |  |  | G |
|  | Recipient pentru umplerea cafelei (boabe de cafea) | ESFB,BTCFB, 2xES |  |  |  |  | G |
|  | Gate Candy | 2xES, ESFB |  |  |  |  | G |
|  | Rezervor (ceașcă) | Toate |  |  |  |  | G |

Precauții pentru curățarea aparatului de cafea:

(1) Când ștergeți aparatul cu un agent de curățare (RINZA®), umeziți cârpa și stoarceți-o înainte de a șterge aparatul.

(2) Când curățați pulberea vărsată în jurul unității de preparare și al mixerului, periați-o spre exterior, spre coșul de gunoi, nu o vărsați în tava de picurare, apoi ștergeți-o cu o cârpă până când devine curată.

(3) Când curățați unitatea de preparare a băuturii, fierbătorul și mixerul, verificați dacă garniturile O-ring și garniturile prismatice nu sunt deteriorate. Înlocuiți garniturile vechi cu unele noi.

(4) în timpul procesului de curățare automată, nu scoateți tava de colectare a picăturilor, carafa sau alte componente detașabile

(5) Când curățați automat aparatul, nu puneți mâinile sub gura de ieșire a băuturii pentru a evita arsurile;

(6) Tava pentru deșeuri și tava de colectare a picăturilor se pun înapoi în aparat numai atunci când sunt complet uscate.

## 10.6	 Curățare zilnică

Efectuați zilnic pașii de curățare zilnică descriși mai jos.

### 10.6.1	Curățarea sistemului de apă caldă

Curățare manuală:

Accesați meniul: "Filă curățare " - "Modul" - "Aparat" - "Curățare manuală" - "Curățare cu o singură atingere" / "Curățare rapidă". Curățarea cu o singură atingere este curățarea simultană a întregului sistem de apă, inclusiv a tuburilor. „Curățare rapidă” este curățarea modulului selectat în meniul pop-up.

Curățarea unității de preparare a băuturii: „Modul” - «Curățarea manuală a unității de preparare 1» - «Curățare rapidă».

Curățarea mixerului: „Modul„ - Curățarea manuală a mixerului 1/2” - „Curățare rapidă”

Curățare automată:

Frecvența de curățare: setați intervalul pentru clătirea automată și curățarea periodică. Puteți selecta: întregul aparat, unitatea de preparare/ fierbătorul, mixerul, sistemul de lapte.

Setați intervalul de curățare (de exemplu, dacă îl setați la 2 ore și 30 de minute, aparatul se va curăța automat după fiecare 2 ore și 30 de minute). Puteți seta un avertisment pentru curățarea regulată (de luni până duminică, puteți selecta o anumită oră din zi ca oră pentru curățarea automată).

| Setarea curățării automate a întregului aparat | Setarea curățării automate a unității de preparare a băuturii |
| --- | --- |

Setarea curățării automate a mixerului

10.6.2	Curățarea orificiilor de ieșire a băuturilor

Utilizați un prosop pentru a curăța gura de ieșire.

Notă:

După curățarea gurii de ieșire a băuturii, apăsați butonul de clătire cu o singură apăsare pentru clătire. Acest lucru este necesar pentru a menține igiena alimentară.

10.6.3	Curățarea tăvii de colectare a picăturilor și a recipientului pentru deșeuri

Strângeți proeminențele de pe ambele părți cu degetele și scoateți tava de colectare a picăturilor și recipientul pentru deșeuri din aparat. Aruncați zațul de cafea, frunzele de ceai uzate și curățați bine cu apă curată și detergent de uz casnic. După clătire, ștergeți tava de colectare a picăturilor și recipientul pentru deșeuri cu un prosop curat. Puneți tava de colectare a picăturilor și recipientul pentru deșeuri înapoi în aparat.

10.6.4	Curățarea mixerului

Scoateți tubul de silicon al mixerului. Rotiți butonul rotund roșu în sensul invers acelor de ceasornic până când se fixează în poziție. Trageți mixerul spre exterior. Scoateți capacul superior și inferior. Curățați capacul mixerului, corpul mixerului, inelul de presiune, capacele superior și inferior, uscați-le și puneți-le la loc.

10.7	Întreținerea periodică

10.7.1	Curățarea unității de preparare a băuturii

Tablete de curățare „URNEX”

| Informații |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Scop | Curățarea unității de preparare a băuturii |  |
|  | Obiectiv | Îndepărtarea reziduurilor de ulei din unitatea de preparare a băuturii |  |
|  | Interval | De două ori pe săptămână |  |

10.7.1.1	Curățarea detaliată (cu tablete de curățare)

Curățarea detaliată a unității de preparare:

Accesați meniul aparatului, selectați „Curățare” - Modul „Unitate de preparare” - Curățare manuală - „Curățare detaliată”. Introduceți timpul de înmuiere în fereastra pop-up; deschideți ușa, goliți tava de colectare a picăturilor și recipientul pentru deșeuri, îmbrăcați mănuși de unică folosință, puneți tabletele de curățare în unitatea de preparare, închideți ușa, faceți clic pe „Start Curățare” și așteptați finalizarea procesului de curățare.

Important:

Curățarea detaliată trebuie efectuată o dată sau de două ori pe săptămână Dacă unitatea de preparare a băuturii a efectuat mai mult de 25.000 de cicluri într-un an, aceasta trebuie înlocuită de un tehnician calificat Dacă unitatea de preparare a băuturii a efectuat mai mult de 100.000 de cicluri sau a fost în funcțiune timp de 3 ani, Jetinno poate recondiționa unitatea de preparare și modulul de ghidare, dacă este necesar

10.7.1.2	Procedura de demontare a unității de preparare a băuturii

Accesați meniul aparatului, trageți camera unității de preparare spre exterior și deplasați pistonul inferior în sus înainte de a scoate unitatea de preparare.

Faceți clic pe colțul din stânga sus al ecranului, introduceți parola jn9527 în caseta de dialog pop-up, accesați meniul aparatului; apăsați în colțul din dreapta jos al ecranului [Setări] -> [Unitatea de preparare] -> Controlul unității de preparare -> Doza;Controlul unității de preparare -> Ultima comprimare. Repetați de două ori.

1.	Scoateți gura de scurgere a cafelei întorcând-o spre exterior și trăgând-o vertical în jos;

2.	Apăsați cu degetul pe capătul racordului cu eliberare rapidă pentru a strânge partea elastică și a scoate tubul. Cu degetele, trageți încuietoarea, înclinați-o în jos și trageți-o în afară din unitatea de preparare a băuturii. Îndepărtați praful de cafea și petele de pe unitatea de preparare extrasă folosind o perie și un prosop umed.

|  | 3. Înlocuirea filtrului: Folosiți o șurubelniță pentru a îndepărta șurubul din centrul plasei superioare a pistonului. Scoateți plasa și verificați dacă nu este blocată. Dacă este blocată, curățați-o cu o perie. Dacă plasa este serios înfundată, aparatul va afișa un mesaj de eroare (debit de apă prea mic pentru prepararea cafelei). Înlocuiți sau curățați filtrul superior, uscați-l și înlocuiți-l prin strângerea șurubului cu o șurubelniță. |
| --- | --- |
|  | Folosiți o șurubelniță pentru a scoate șurubul din centrul plasei inferioare a pistonului. Scoateți plasa și elementul din plastic negru, verificați dacă plasa nu este înfundată Dacă plasa este serios înfundată, aparatul va afișa un mesaj de eroare (debit de apă prea mic pentru prepararea cafelei). Înlocuiți sau curățați filtrul inferior, uscați-l și înlocuiți-l prin strângerea șurubului cu o șurubelniță. |

Notă:

Unitatea de preparare trebuie curățată regulat după 3000 de cești sau o dată pe sezon!

Modul de instalare a unității de preparare a băuturii:

Cele două roți de ghidare de pe partea inferioară a unității de preparare a băuturii trebuie să se potrivească în cele două caneluri de ghidare ale șinei de ghidare a unității de preparare a băuturii. Așezați cele două roți de ghidare ale unității de preparare a băuturii în canelurile de ghidare și împingeți unitatea de preparare a băuturii înapoi până când se fixează în poziție. Apăsați încuietoarea spre interior cu degetele pentru a vă asigura că este blocată.

Introduceți tubul de admisie al unității de preparare a băuturii în racordul cu eliberare rapidă până când se oprește; apăsați în colțul din dreapta jos al ecranului, selectați [Setări] -> [Unitate de preparare] ->[ Control funcționare unitate de preparare] - [Resetare]. La terminarea procesului de preparare a cafelei, afișajul indică modul de așteptare.

10.8	Întreținerea periodică

10.8.1	Golirea boilerului

Scoateți tava de colectare a picăturilor, deschideți robinetul de scurgere, introduceți tava de colectare a picăturilor, introduceți parola în meniu, deconectați aparatul de la alimentarea cu apă sau deconectați tubul de conectare a pompei, faceți clic pe [Curățare] în colțul din dreapta jos, faceți clic pe [Golirea boilerului]. Așteptați trei minute, închideți ușa aparatului și opriți alimentarea aparatului.

10.8.2	Evacuarea aerului

Introduceți parola în meniul aparatului. Deconectați aparatul de la alimentarea cu apă sau deconectați tubul de conectare a pompei, apoi apăsați [Curățare] în colțul din dreapta jos. Pregătiți o găleată la gura de ieșire a băuturii, apoi apăsați [Purjare aer]. Așteptați 3 minute, închideți ușa aparatului și opriți alimentarea aparatului.

Atenție:

Aveți grijă la arsuri atunci când goliți boilerul și purjați aerul! În cazul transportului pe o distanță scurtă, este suficient să eliberați aerul. Goliți boilerul atunci când nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp sau când îl transportați în afara încăperii!

- 11	 Instalarea aplicației

Copierea aplicației

Despachetați aplicația în folderul curent, apoi copiați datele dezarhivate pe un stick USB gol, așa cum se arată în figura următoare:

Deschideți ușa aparatului, introduceți unitatea flash USB cu programul de aplicație în portul USB al aparatului.

În meniul aparatului, apăsați "Stare", apoi apăsați "Ieșire aplicație", reveniți la interfața sistemului Android și dezinstalați versiunea veche a aplicației (asigurați-vă că ușa aparatului este deschisă înainte de dezinstalare)

Instalați aplicația

Copiați folderul Jetinno: faceți clic pe "Gestionare fișiere" pe desktop-ul aparatului. După aceea, selectați cardul flash pe care l-ați introdus și copiați folderul „Jetinno” (țineți apăsat folderul și apoi faceți clic pe butonul de copiere din colțul din dreapta sus).

| Faceți clic pe [Fișiere] | Faceți clic pe „Local” |
| --- | --- |

Faceți clic pe pictograma cardului flash pe care l-ați introdus.

Apăsați și mențineți apăsat folderul „Jetinno”, apoi apăsați pe butonul de copiere din colțul din dreapta sus.

Atașați folderul „Jetinno” copiat în următoarea rută: "Gestionare fișiere" - "Local" - "Memorie internă" și suprascrieți peste folderul Jetinno anterior.

Instalarea aplicației: identificați pachetul de instalare a aplicației pe cardul flash și faceți clic pe acesta pentru a-l instala (aplicația va fi instalată automat după clic)

Import fișier rețetă: introduceți parola, accesați meniul și faceți clic pe "Rețetă", apoi faceți clic pe "Import rețetă", selectați fișierul de tip ".recipe" în fereastra pop-up, apoi faceți clic pe "Finalizare" pentru a importa rețeta.

Import fișier de produs: În fereastra "Băuturi", faceți clic pe "Import băuturi", selectați fișierul ".product" din fereastra pop-up, apoi faceți clic pe "Finalizare" pentru a importa produsele.

Introduceți capacitatea fiecărui recipient și efectuați testul de calibrare (consultați secțiunile 6.2 și 6.3). Faceți clic pe "Operațiuni suplimentare", găsiți numărul aparatului pe plăcuța de identificare (ultimele cinci cifre ale numărului aparatului) și introduceți numărul aparatului în câmpul "Număr aparat".

# 12	 Precauții

## 12.1	 Agenți de curățare

### 12.1.1 	Utilizare

|  | Pericol!. |
| --- | --- |

Inhalarea agenților de curățare poate provoca otrăvire.

Respectați următoarele instrucțiuni:

- Țineți agentul de curățare departe de copii și de personalul neautorizat.

- Nu inhalați agentul de curățare.

- Nu amestecați agentul de curățare cu alte substanțe chimice sau acizi.

- Nu adăugați agent de curățare în rezervorul de apă potabilă (intern/extern).

- Agentul de curățare și detartrantul trebuie utilizate numai în scopul prevăzut (consultați eticheta).

- Nu mâncați sau beți în timpul utilizării agentului de curățare.

- Asigurați o ventilație corespunzătoare atunci când utilizați agentul de curățare.

- Purtați mănuși atunci când utilizați agentul de curățare.

- Spălați-vă bine pe mâini după utilizarea agentului de curățare.

|  | Citiți cu atenție instrucțiunile de pe ambalaj înainte de a utiliza agentul de curățare. Dacă nu aveți o fișă cu date de securitate, puteți obține una de la distribuitorul dvs. (consultați ambalajul agentului de curățare). |
| --- | --- |

12.1.2 	Depozitare

|  | Atenție!. |
| --- | --- |

Respectați următoarele instrucțiuni:

- Păstrați departe de copii și de persoanele neautorizate.

- Nu depozitați în locuri expuse la căldură, la lumina soarelui sau în zone umede.

- Păstrați departe de acizi.

- Utilizați numai ambalajul original.

- Depozitați agentul de curățare separat de alte produse.

- Păstrați agentul de curățare departe de alimente și băuturi.

- Respectați reglementările legale relevante pentru depozitarea substanțelor chimice (agenți de curățare).

12.1.3	Eliminare

Dacă reciclarea nu este posibilă, agentul de curățare trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

12.2	Reglementări sanitare

12.2.1	Apă

|  | Pericol!. |
| --- | --- |

Țineți cont de pericolele pentru sănătate cauzate de utilizarea necorespunzătoare a apei.

Apa trebuie să respecte normele sanitare GB5479 pentru apa potabilă. Respectați următoarele instrucțiuni:

- Apa trebuie să fie curată și lipsită de contaminare.

- Nu utilizați apă contaminată sau corodată în aparatul de cafea.

- Duritatea carbonatului nu trebuie să depășească 5-6 °DKH (duritatea carbonatului german) sau 8,9 - 10,7 °FKH (duritatea carbonatului francez).

- Duritatea totală nu trebuie să depășească duritatea carbonatului.

- Duritate minimă a carbonatului: 5°DKH sau 8,9 °FKH.

- Conținutul maxim de clor: mai puțin de 50 mg pe litru.

- pH: 6,5~7 (neutru).

- Este necesară utilizarea filtrului (intern/extern)

12.2.2	Cafea

|  | Pericol!. |
| --- | --- |

Utilizarea necorespunzătoare a cafelei poate fi dăunător pentru sănătate.

Vă rugăm să țineți cont de următoarele:

- Verificați dacă ambalajul nu este deteriorat înainte de a adăuga cafea.

- Închideți recipientul cu boabe de cafea imediat după ce l-ați umplut cu boabe de cafea.

- Păstrați boabele de cafea într-un loc răcoros, uscat și întunecos.

- Păstrați boabele de cafea separat de agenții de curățare.

- Utilizați mai întâi boabele de cafea pe care le-ați cumpărat mai devreme.

- După deschiderea ambalajului, păstrați-l bine închis pentru a păstra produsul proaspăt și pentru a evita contaminarea.

12.2.3	Produse instant

|  | Pericol!. |
| --- | --- |

Utilizarea incorectă a produselor instant poate fi dăunătoare pentru sănătatea dvs.

Vă rugăm să țineți cont de următoarele:

- Verificați dacă ambalajul nu este deteriorat înainte de deschidere.

- După umplerea produselor instant, închideți imediat recipientul cu un capac.

- Depozitați produsele instant într-un loc răcoros, uscat și întunecos.

- Păstrați produsele instant separat de agenții de curățare.

- Utilizați mai întâi produsele instant achiziționate mai devreme.

- După deschiderea ambalajului, păstrați-l bine închis pentru a păstra produsul proaspăt și pentru a evita contaminarea.

- 13	 Siguranță și garanție

În cazul în care utilizatorul nu respectă instrucțiunile de utilizare și instalare, producătorul nu poate fi considerat responsabil pentru deteriorarea aparatului.

Vă rugăm să urmați instrucțiunile.

Locul de instalare trebuie să fie uscat și protejat de apă și este strict interzisă utilizarea aparatului în aer liber. Utilizați numai ingrediente destinate aparatului. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate.

Garanția pentru cumpărător și conținutul drepturilor de garanție ale cumpărătorului depind de contractul dintre vânzător și cumpărător. Garanția este nulă dacă nu sunt respectate instrucțiunile de utilizare.

Nu sunt acoperite de garanție:

1.	Uzura normală a tuturor componentelor.

2.	Daune cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare, a cerințelor de curățare și întreținere.

3.	Daune cauzate de neutilizarea pieselor de schimb originale sau de instalarea necorespunzătoare sau utilizarea necorespunzătoare a aparatului de către terți.

4.	Defecte ale aparatului cauzate de modificări sau reparații necorespunzătoare efectuate de utilizator sau de un terț fără autorizația noastră.

5.	Defecte ale aparatului cauzate de utilizarea abuzivă sau necorespunzătoare.

- 14	 Întrebări frecvente

| Probleme | Cauze posibile | Soluție |
| --- | --- | --- |
| Flux lent la ieșirea de cafea | Cafeaua măcinată este prea fină | Reglați râșnița |
|  | Doza este mult mai mare decât cea așteptată | Recalibrați după înlocuirea boabelor de cafea |
|  | Filtru înfundat | Curățați unitatea de preparare a băuturii |
|  | Scurgeri de la conexiuni după curățarea unității de preparare | Verificați și reconectați conexiunile |
|  | Scurgeri de la garniturile O-ring sau prismatice din unitatea de preparare | Înlocuiți O-ring-urile |
| Murdărie abundentă în tava de colectare a picăturilor | Canalul pentru zahăr (pe ușă) nu este amplasat la locul său | Puneți-l la loc |
|  | Gura de ieșire a duzei este instalată incorect după curățare | Verificați și înlocuiți |
| Fluxul de cafea este prea rapid | Cafeaua măcinată este prea grosieră | Reglați râșnița |
|  | Doza este mult mai mică decât cea așteptată | Calibrați sau verificați setările rețetei |
| Contaminarea puternică a mixerului | Viteza ventilatorului mixerului nu este setată corect | Actualizați setările |
|  | Mixerul nu a fost curățat de mult timp | Scoateți și curățați mixerul |
|  | Gura de ieșire a produselor instant este în poziția greșită | Înlocuiți și reglați elementul de ieșire |
| Produsul este dezactivat în interfață | Ghidajul de ieșire al recipientului pentru boabe de cafea este închis după curățare | Verificați și deschideți |
|  | Recipientul pentru boabe de cafea nu mai are boabe de cafea (detectat de senzorii sistemului) | Umpleți cu boabe de cafea |
|  | Componentele corespunzătoare sunt offline | Verificați sfaturile de depanare, contactați serviciul clienți Jetinno |
| Băutura instantanee nu are un gust bun | Sunt adăugate ingrediente greșite | Verificați și actualizați |
|  | Setările IPD sunt incorecte | Actualizați setările IPD |
|  | Gura de ieșire a recipientului este în poziția greșită | Reglați unghiul de ieșire |
|  | Doza este prea mică conform setărilor | Recalibrați recipientul |
| Cafeaua nu are un gust bun | Încălzitorul unității de preparare a băuturii s-a deconectat după curățare | Conectați încălzitorul |
|  | Măcinarea cafelei nu funcționează corect | Schimbați măcinarea sau ajustați râșnița |
|  | Calitatea slabă a boabelor de cafea sau a cafelei măcinate | Înlocuiți boabele de cafea sau cafeaua măcinată |
|  | Scurgeri de la garniturile O-ring sau prismatice din unitatea de preparare | Înlocuiți O-ring-urile |
| Cantitate mică de cafea | Scurgeri din unitatea de preparare | Verificați și reconectați unitatea de preparare |
|  | Scurgeri din tuburile unității de preparare | Reconectați |
|  | Doza este mult mai mare decât cea așteptată | Repetați calibrarea |
| Boilerul nu se umple | Aparatul nu a fost utilizat pentru o perioadă lungă de timp | Reporniți aparatul |
|  | Există aer în sistemul de apă atunci când utilizați aparatul pentru prima dată | Deconectați de la sursa de alimentare și repurjați aerul |
| Aparatul nu afișează codul bidimensional | Semnal intern slab | Asigurați-vă că aparatul este conectat la rețea, amplificați semnalul |
|  | Cardul 4G nu funcționează | Contactați departamentul de service Jetinno |

- 15	 Certificare

Aparatul este conform cu următoarele standarde

2002/95/EC (RoHS)

98/37/EC

73/23/CE + 93/68/CE, abrogate de Directiva 2006/95/CE

89/336/CE + 92/31/CE + 93/68/CE, abrogate de Directiva 2004/108/CE

90/128/CE, abrogat de Directiva 2002/72/CE

80/590/CEE și 89/109/CEE abrogate de Directiva CE 1935/2004

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3 + A1

EN 61000-4-2 + A1 + A2

EN 61000-4-3 + A1 + A2

EN 61000-4-4 + A1

EN61000-4-5 + A1

EN61000-4-6 + A1

EN61000-4-11+ A1

IEC/EN 60335-1 : 2002 + A11:20005 + A1:2005 + A12:2006 + A2:2006

IEC/EN 60335-2-75 : 2004 + A1:2005 + A11:2006

EN 62233-2008

GB 4706.1-2005

GB 4706.72-2008

GB 4706.38-2008

IEC 60335-1:2010

IEC 60335-2-75:2012

IEC 60335-2-24

IEC 60950

În prezent, pe piața chineză nu există certificare CCC pentru aparatele automate, ci doar certificare CQC pentru aceste produse. Jetinno poate furniza doar raportul de inspecție a aparatului și a părților relevante care intră în contact cu alimentele.