Macchine da caffè serie JL28

Istruzioni per la manutenzione della macchina

Prima dell'uso, leggere le presenti istruzioni per l'uso e conservarle in un luogo sicuro.

使用前请仔细阅读本操作手册，并妥善O管

使用前请仔细阅读本操作手册，并妥善O管

使用前请仔细阅读本操作手册，并妥善O管

Guangzhou Jetinno Intelligent Equipment Co.,Ltd. 
www.jetinno.com 
(86) 020-32038721
(86) 400-017-9997
Indirizzo: 4° piano, edificio A, Creative Park, 2, via Taizhui, Parco Scientifico, distretto di Huangpu, Guangzhou, Guangdong, Repubblica Popolare Cinese, 510663

Indice

0

0

1	Introduzione	3

1.1	Informazioni su questo manuale	3

1.2	Avvertenze importanti per la sicurezza	4

1.3	Parti di ricambio	5

1.4	Smaltimento dei materiali di imballaggio	5

1.5	Smaltimento della macchina	5

2	Informazioni sulla la macchina	6

2.1	Dati tecnici	6

2.2	Parametri principali della macchina	6

2.3	Aspetto della macchina	7

2.4	Schermata dei prodotti	8

3	Trasporto e stoccaggio	9

3.1	Trasporto	9

3.2	Ambiente di stoccaggio e trasporto	9

4	Installazione e messa in servizio	9

4.1	Posizionamento della macchina	10

4.2	Apertura dello sportello della macchina	10

4.3	Collegamento a una fonte d'acqua	10

4.4	Collegamento alla fonte di alimentazione	11

4.4.1	Collegamento della macchina da caffè al fonte d'alimentazione	12

4.5	Spegnimento dell'alimentazione	12

5	Come utilizzare per la prima volta	12

5.1	Riempire il contenitore di caffè in grani e i contenitori	12

6	Messa in funzione e calibrazione	13

6.1	Metodo di regolazione della macinatura grossa e fine del macinacaffè EK7	13

6.2	Metodo per regolare la macinatura di della macinacaffè, brevettato dall'azienda Jetinno	13

6.3	Calibrazione del macinacaffè	14

6.4	Calibrazione del contenitore a dissoluzione rapida	15

6.5	Regolazione e collaudo dei prodotti	16

7	Impostazione della modalità di vendita e dei prezzi delle bevande	16

7.1	Impostazione della modalità di vendita	16

7.2	Definizione dei prezzi delle bevande	17

8	Preparazione delle bevande	18

9	Aggiornamenti dello software	19

10	Utilizzo dell'app	19

11	Funzione di riavvio dell'app	20

12	Pulizia e manutenzione	20

12.1	Regole per un risciacquo e una pulizia sicuri	20

12.2	Trattamento sanitario	21

12.3	Prodotti alimentari avariati	21

12.4	Pulizia di base	21

12.5	Istruzioni per la pulizia	21

12.6	Pulizia giornaliera.	24

12.6.1	Risciacquo e pulizia del sistema dell'acqua calda	24

12.6.2	Lavaggio e pulizia dei punti vendita di bevande	25

12.6.3	Risciacquo e pulizia del raccoglitore di gocce	26

12.6.4	Rimozione, risciacquo e pulizia del frullatore	26

12.6.5	Pulizia dello sportello del distributore di bevande	27

12.7	Manutenzione periodica	27

12.7.1	Svuotamento gruppo bollitore	27

12.7.2	Svuotamento della caldaia	30

12.7.3	Scarico d'aria	30

13	Installazione dell'app	31

14	Precauzioni	33

14.1	Prodotti per la pulizia	33

14.1.1	Uso .	33

14.1.2	Stoccaggio	33

14.1.3	Smaltimento	34

14.2	Regole sanitarie	34

14.2.1	Acqua	34

14.2.2	Caffè	34

14.2.3	Prodotti in polvere	35

15	Sicurezza e garanzia	35

16	Domande frequenti	36

17	Certificazione	37

Introduzione

Grazie per aver acquistato la macchina da caffè automatica della serie JL28! Prima di utilizzare la macchina, leggere attentamente le presenti istruzioni per garantirne il corretto funzionamento e le prestazioni.

Per tutelare i vostri diritti e interessi, disimballate e controllate il prodotto, verificate che la macchina non sia danneggiata e che non manchino parti di ricambio. Se avete domande durante l'uso si prega di contattarci. Faremo del nostro meglio per garantire che riceviate il miglior servizio possibile. I nostri recapiti:

www.jetinno.com (86) 020-32038721	(86) 159-1570-5797.

Tutte le parti della macchina, compresi hardware e software, sono di proprietà di Guangzhou Jetinno Intelligent Equipment Co.,Ltd. (Guangzhou Jetinno International Equity Co. Ltd.) Nessuna parte di questo documento può essere copiata, estratta o tradotta senza l'autorizzazione di Jetinno. Le specifiche del prodotto e le informazioni contenute in questo manuale sono solo di riferimento e sono soggette a modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.

Sicurezza elettrica: per evitare gravi lesioni causate da scosse elettriche, staccare la spina dalla presa di corrente prima di spostare o eseguire la manutenzione della macchina. Se il cavo è danneggiato, contattare il produttore, un tecnico dell'assistenza o un servizio analogo per farlo sostituire, onde evitare rischi.

Si prega di informare in anticipo Jetinno Intelligent Equipment Company di eventuali impostazioni di fabbrica, come ad esempio:

Conto di pagamento aziendale WeChat, conto aziendale Alipay, numero di telefono del servizio clienti e sito web dell'azienda, logo aziendale, requisiti della ricetta e dimensioni della tazza, ecc.

JL28-ES5C-14-C80 (EK7)

S3C

JL28-ES5C-14-C80

S3C

Informazioni su questo manuale

Il presente manuale è destinato ai tecnici di assistenza autorizzati e a coloro che si occupano della messa in servizio della macchina. È lì per aiutarli nel trasporto sicuro, nell'installazione, nella configurazione, nella programmazione, nella manutenzione e nella riparazione della macchina. Consultare i singoli capitoli sulla manutenzione, l'uso e la pulizia periodica. Di seguito sono illustrati i diversi tipi di aree pericolose:

| Descrizione | Legenda |
| --- | --- |
| Grave rischio di morte | Pericolo! |
| Rischio di lesioni personali | Attenzione! |
| Rischio di danni alla macchina | Attenzione: |
| Rischio di errori funzionali | Importante: |
| Informazioni e suggerimenti per l'uso | Nota: |

|  | Attenzione: |
| --- | --- |
| JETINNO non si assume alcuna responsabilità per danni alle persone o alla macchina se questi sono causati dalla mancata osservanza delle istruzioni e dei consigli di sicurezza o dall'incauto trasporto, installazione, regolazione, programmazione, manutenzione e riparazione della macchina e degli eventuali pezzi di ricambio. È severamente vietato modificare o convertire la macchina. In questi casi, JETINNO non accetterà alcuna richiesta di risarcimento danni. Possono essere utilizzati solo prodotti e ricette approvati da JETINNO. Il produttore non è responsabile di eventuali danni causati dalla non conformità. Il rischio è esclusivamente della persona che utilizza la macchina. Seguire sempre le istruzioni del manuale tecnico e del manuale d'uso. Le icone, i simboli e le istruzioni presenti sulla macchina non devono essere coperti o rimossi. Gli interventi sulla macchina possono essere eseguiti solo da tecnici di assistenza addestrati e autorizzati e da coloro che hanno effettuato le regolazioni della macchina. Non modificare le specifiche tecniche. |  |

Avvertenze importanti per la sicurezza

    - Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

    - Collegare la macchina alla tensione corretta indicata sulla targhetta e assicurarsi che la presa sia correttamente collegata a terra.

    - Non conservare o utilizzare la macchina in prossimità di fonti di calore o di gas!

    - Scollegare la macchina dall'alimentazione elettrica prima di effettuare interventi di pulizia o manutenzione!

    - Proteggere la macchina dagli spruzzi d'acqua!

    - Non tirare il cavo quando lo si scollega dalla presa!

    - Non mettere mai la macchina o il cavo in acqua!

    - Se la durezza dell'acqua supera gli 8º DH, è necessario utilizzare un filtro.

    - Quando si installa la macchina, tenerla in posizione verticale, non inclinarla e tenere i bambini lontani dalla macchina fino al completamento dell'installazione.

    - Se il cavo è danneggiato, contattare direttamente il servizio di assistenza JETINNO e acquistare i pezzi di ricambio.

    - Proteggere la macchina dagli agenti atmosferici (come umidità, calore, ecc.).

    - Non utilizzare mai la macchina all'aperto!

    - La manutenzione, la pulizia e le riparazioni devono essere eseguite da personale addestrato da JETINNO!

    - Per la sua sicurezza e per garantire una lunga durata della macchina, utilizzi solo ricambi originali JETINNO!

    - Collegamento equipotenziale: se l'apparecchiatura elettrica richiede un collegamento equipotenziale, collegare saldamente i terminali di collegamento equipotenziale in loco con un conduttore di rame adeguato con una sezione trasversale nominale di 2,5 - 10 mm2.

    - Messa a terra di protezione.

Parti di ricambio

- Si prega di notare che questa macchina contiene parti che possono richiedere la sostituzione a causa dell'usura, anche se la pulizia e la manutenzione sono corrette.

- Si tratta principalmente di parti meccaniche e del sistema dell'acqua calda, come tubi, guarnizioni, ecc.

- I difetti causati dall'usura non sono coperti dalla garanzia!

- I difetti e i malfunzionamenti devono essere riparati da tecnici dell'assistenza formati dal produttore. Rivolgersi al rivenditore o a un centro di assistenza JETINNO.

Smaltimento dei materiali di imballaggio

L'imballaggio è costituito dai seguenti materiali: cartone, cartone ondulato, legno lavorato, elementi di polistirolo e film plastico.

Dopo l'installazione, il cliente deve contattare l'azienda elettrica locale per smaltire il materiale di imballaggio in un modo che sia riciclabile o sicuro per l'ambiente.

Smaltimento della macchina

Le macchine che hanno raggiunto la fine della loro vita utile possono essere restituite al produttore. La macchina contiene alcuni materiali dannosi per l'ambiente, in particolare i componenti elettronici. Manipolateli in conformità alle norme vigenti nel vostro paese!

Informazioni sulla la macchina

Dati tecnici

| Nome del parametro Valore del parametro |  |
| --- | --- |
| Modello | Serie JL28 |
| Dimensioni | 420 (L)*800 (A)*660 (P) mm |
| Peso | 60 kg |
| Tensione/frequenza nominale | Locale (220 V/50 Hz) / estero (110 V/60 Hz) |
| Potenza nominale totale | 2700 W |
| Corrente nominale | 15 А |
| Cavo di alimentazione | ＞1,5 m |
| Temperatura/umidità di esercizio | 5 ºС -35 ºС / 10%-90% |
| Pressione nominale | 0,6 MPa |
| Interfaccia di comunicazione | USB; WIFI; 4G |
| Schermo | Touch screen e display da 14 pollici |
| Capacità del contenitore per prodotti istantanei | 2*1,5 l + 2*1 l |
| Capacità del contenitore di caffè in grani | 1,5 kg |
| Capacità del raccoglitore gocce | > 2 l |
| Capacità del contenitore dei rifiuti | ≈50 compresse di caffè |
| Capacità della caldaia | 700 cm3 \2700 W |
| Numero di tazze nel dispenser | 80 tazze |
| Funzione di rilevamento delle tazze | Assente |
| Funzione di rilevamento dei chicchi di caffè | Presente |
| Classe di protezione IP | IPX1 |

Parametri principali della macchina

- Tempo di preparazione della bevanda istantanea: 30-45 secondi, 220 ml;

- Tempo di preparazione dell'espresso: ≤45 secondi 30 ml (tempo di preparazione 35 secondi, le impostazioni specifiche influiscono sul gusto e sul tempo di preparazione);

- Velocità di uscita dell'acqua calda: 10 ml/s;

- Tempo di avvio della macchina: 2 min;

- Metodi di pagamento: WeChat / Alipay / accettatore di banconote / accettatore di monete / dispositivo speciale MDB;

- Interfaccia di comunicazione: WIFI, opzione 4G;

- Sistema operativo: Android

Aspetto della macchina

Vista frontale

①

②

③

⑤

④

⑥

⑦

⑧

Vista dall'interno

① Contenitore del caffè in grani, ② Touch screen e display, ③ Sensore umano (opzionale), ④ Sportello piccolo, ⑤ Antenna WI-FI, ⑥ Router 4G, ⑦ Scanner (opzionale), ⑧ Piedino macchina

①

⑥

⑤

④

③

②

⑦

⑧

① Macinacaffè, ②  Unità di bollitura, ③ Uscita per bevande, ④ Contenitore per fondi di caffè, ⑤ Contenitore per prodotti solubili, ⑥ Cilindro uscita di tazze, ⑦ Frullatore, ⑧Raccoglitore di gocce

Vista posteriore

①

②

③

④

⑤

① Chiavi della macchina, ② Ingresso pompa sommersa e interruttore di alimentazione, ③ Ventola, ④ Targhetta, ⑤ Interruttore e cavo della macchina

Schermata dei prodotti

Nome Prodotto

Codice prodotto

Ora/data

Codice pagina

Logo aziendale

Numero di telefono della linea telefonica di assistenza e numero di apparecchio

Prezzo del prodotto

Commutatore di lingua

Trasporto e stoccaggio

Trasporto

La macchina è avvolta in sacchetti di plastica e cartone per evitare danni, umidità e polvere.

Attenzione:

Per evitare danni: - Trasportare la macchina in posizione verticale; - Due macchine possono essere impilate in un imballaggio esterno per il trasporto; - Evitare il ribaltamento e la caduta della macchina durante il trasporto.

Ambiente di stoccaggio e trasporto

Attenzione:

Pericolo di danni dovuti alle alte temperature! Stia attento: - Utilizzare la macchina a una temperatura compresa tra +5°C e +35°C; il congelamento a basse temperature può causare gravi danni alla macchina. - Intervallo di umidità relativa dell'aria ambiente: 10% - 90%. - Conservare la macchina in un luogo asciutto e privo di polvere, tra -10 °C e 50 °C.

Installazione e messa in servizio

Attenzione:

- La macchina può essere installata solo da persone addestrate all'installazione della macchina! - Assicurarsi che la macchina non sia stata danneggiata prima dell'installazione. Alcuni danni possono essere nascosti. - Se si riscontrano danni, si prega di contattare lo spedizioniere per presentare un reclamo e richiedere l'assistenza post-vendita. - Preparare l'attrezzatura di trasporto prima di installare la macchina!

Annotazioni:

- Prima dell'installazione, verificare il tipo di collegamento all'acqua. La macchina può essere utilizzata con acqua in bottiglia e acqua di rubinetto. - È possibile utilizzare acqua in bottiglia standard da 18,9 galloni! Se la macchina è collegata direttamente all'acqua del rubinetto, verificare che la pressione dell'acqua sia compresa tra 0,5 e 6 bar. Un piccolo serbatoio d'acqua è situato all'interno della macchina per rimuovere l'aria dall'acqua ed evitare di compromettere la precisione del controllo della temperatura nella caldaia.

Seguire questa procedura per il primo utilizzo:

- Posizionare la macchina nell'area di lavoro, disimballarla e aprire lo sportello con la chiave;

- Controllare l'interno della macchina;

- Rimuovere la carta protettiva attaccata all'uscita della polvere del macinino e la carta protettiva sul contenitore degli alimenti.

- Installare l'antenna

- Posizionare una bottiglia o collegare l'apparecchio alla rete idrica;

- Riempire i contenitori;

- Collegare a una fonte di alimentazione;

- Effettuare le impostazioni necessarie in base alle esigenze del cliente.

Nota:

La macchina non deve essere installata all'aperto, in un luogo esposto alla luce solare diretta. Non deve essere installato in un luogo soggetto alle forti correnti d'aria o agli spruzzi d'acqua. Deve essere installato in un luogo asciutto a una temperatura compresa tra i 5 e i 35 °C. Assicurarsi che la ventola sia in funzione, che la parte posteriore dell'apparecchio sia distante almeno 50 cm dalla parete e che vi siano almeno 30 cm di spazio libero sui lati. La macchina deve essere posizionata orizzontalmente, con un angolo di inclinazione non superiore a 2º. Assicurarsi che il sito di installazione sia pulito e smaltire i materiali di imballaggio.

Posizionamento della macchina

Utilizzare un carrello elevatore o un carrello a pianale per spostare la macchina nella posizione desiderata; disimballare la macchina e posizionarla su una superficie stabile e piana.

Importante:

Rischio di malfunzionamento! Quando sceglie una locazione, deve seguire queste linee guida: - La macchina deve essere installata e utilizzata in un luogo asciutto e ben ventilato. - Posizionare la macchina su una superficie piana. - Assicurarsi che intorno alla macchina vi sia uno spazio libero sufficiente per consentire le riparazioni, la manutenzione e la pulizia. - La parte posteriore della macchina deve trovarsi ad una distanza di almeno 50 cm dalla parete, in modo da non piegare il tubo di alimentazione dell'acqua.

Apertura dello sportello della macchina

Rimuovere le chiavi dal retro della macchina. Aprire la serratura della porta della macchina e verificare che non vi siano danni all'interno della macchina. Estrarre i piedini della macchina per posizionarli sul fondo della macchina.

Nota:

La macchina può essere aperta solo da personale specializzato! La nostra azienda non si assume alcuna responsabilità per i danni causati intenzionalmente o per l'inosservanza delle presenti istruzioni e avvertenze di sicurezza.

Collegamento a una fonte d'acqua

Esistono tre modi per collegarsi a una fonte d'acqua: una pompa sommersa, una pompa integrata (due opzioni) e un collegamento diretto alla rete idrica.

②

①

Pompa sommergibile:

- Rimuovere la pompa sommersa dall'interno della macchina e posizionarla all'interno della bottiglia d'acqua.

- L'altra estremità della pompa sommersa deve essere collegata rispettivamente all'ingresso dell'acqua della macchina e al connettore di alimentazione della pompa sommersa.

Pompa incorporata:

- Rimuovere il tubo bianco dalla macchina, inserire il tubo di silicone sul tubo bianco e inserire il tubo bianco nella bottiglia d'acqua.

Collegamento diretto alla rete idrica:

- L'acqua del rubinetto viene filtrata e trattata, quindi entra nei tubi di ingresso.

Importante:

- La qualità dell'acqua influisce sulla salute umana! La fonte d'acqua deve essere conforme allo standard GB5479 per l'acqua potabile. - Prestare attenzione alle condizioni sanitarie dei tubi dell'acqua. - Pulire i componenti interessati. - La fonte d'acqua collegata alla macchina deve essere facile da usare. - Serrare il collegamento del tubo di alimentazione alla rete idrica per evitare perdite.

Nota:

La pressione dell'acqua deve essere compresa tra 0,5 e 6 bar. Se la pressione è inferiore, è necessario utilizzare una pompa separata. La durezza dell'acqua non dovrebbe superare gli 8 °DH. In caso contrario, si consiglia di installare un filtro per l'acqua.

Collegamento alla fonte di alimentazione

Attenzione:

Una tensione errata è pericolosa per la macchina! Paesi diversi utilizzano tensioni diverse! Assicurarsi che la macchina sia progettata per essere collegata alla rete elettrica locale. Per le raccomandazioni relative alla tensione e alla frequenza di alimentazione, consultare la targhetta della macchina.

Attenzione:

Rischio di danni alla macchina a causa di sbalzi di tensione! Non collegare l'apparecchio a una rete di alimentazione soggetta a fluttuazioni di tensione.

- Una spina con messa a terra inserita in una presa con collegamento a terra di protezione.

- Assicurarsi che la spina sia sempre facilmente accessibile, in modo da poter scollegare la macchina dalla rete di alimentazione.

Collegamento della macchina da caffè al fonte d'alimentazione

Collegare il cavo di alimentazione della macchina a una presa di corrente; premere il pulsante di accensione sul retro della macchina. L'avviamento a freddo della macchina richiede circa 2 minuti.

Spegnimento dell'alimentazione

Se si cambia il luogo di installazione o se la macchina non viene utilizzata per un lungo periodo, il serbatoio dell'acqua e il boiler devono essere svuotati prima di spegnere la macchina, per evitare che l'acqua nel serbatoio e nel boiler si congeli o si avaria l'acqua nel serbatoio. La macchina dispone di programmi per la pulizia completamente automatica, lo svuotamento della caldaia e lo svuotamento del serbatoio dell'acqua (vedere paragrafi 10.6.1 e 10.6.2).

Attenzione!

Il rischio di ustioni. Quando si scollegano i tubi o i collegamenti, prestare attenzione alla possibilità di spruzzare acqua calda, che può causare ustioni!

Come utilizzare per la prima volta

Riempire il contenitore di caffè in grani e i contenitori

    - Aprire la macchina con la chiave.

    - Indossare una maschera e guanti monouso adatti alla manipolazione degli alimenti.

    - Una volta sbloccato il coperchio, rimuoverlo e aggiungere i chicchi di caffè e i prodotti istantanei negli appositi contenitori.

    - Entrare nell'interfaccia della macchina, premere "". Nella finestra di dialogo a comparsa [Riempimento], inserire il peso del materiale da aggiungere al contenitore e fare clic su [Salva] (vedere sezioni 6.3, 6.4).

Nota:

Quando si riempie la macchina per la prima volta o dopo la pulizia, controllare più volte che il tubo del contenitore sia pieno. La macchina può funzionare correttamente solo se viene rifornita tempestivamente di prodotti istantanei.

Messa in funzione e calibrazione

Metodo di regolazione della macinatura grossa e fine del macinacaffè EK7

- Rimuovere il contenitore del caffè in grani;

- Individuare l'area contrassegnata dal cerchio rosso nella figura;

- Utilizzare il tasto di regolazione

(rotazione in senso orario per una macinazione più fine, rotazione in senso antiorario per una macinazione più grossolana)

Metodo per regolare la macinatura di della macinacaffè, brevettato dall'azienda Jetinno

Secondo il diagramma dello stencil per regolare la macinatura:se non ci sono chicchi di caffè, prima ruoti la manopola rotonda in senso orario fino alla posizione in cui corrisponde al disco (quando si applica una coppia di normale, la manopola non gira ulteriormente), poi ruoti la manopola rotonda in senso antiorario di 16 posizioni fino alla posizione originale di macinatura grossa e fine (macinatura normale per espresso), successivamente nel processo di calibrazione, a seconda della grossolanità della polvere, e poi la regolazione fine (in senso orario per le macine più fini, in senso antiorario per le macine più grosse).

Calibrazione del macinacaffè

La calibrazione viene eseguita per tenere conto delle proprietà fisiche dei contenitori del prodotto istantaneo e del software per tenere conto delle proprietà fisiche della polvere e del grado di tostatura dei chicchi di caffè. Prima della calibrazione, è necessario preparare la bilancia elettronica e i bicchieri.

Importante

Se non esegue una calibrazione, la macchina potrebbe non funzionare correttamente! Prima della calibrazione, è necessario utilizzare il metodo "Start Test" per riempire l'uscita del contenitore. Se questa uscita non viene compilata, la calibrazione sarà imprecisa.

| Nota: |  |
| --- | --- |
| Poiché ogni parte e polvere ha proprietà fisiche diverse, è necessaria una nuova calibrazione ogni volta che si cambia il contenitore, il motore o si utilizzano chicchi di caffè e polvere di produttori diversi; inoltre, la quantità di polvere nel contenitore deve essere superiore a 1/3 del volume del contenitore durante la calibrazione. |

Dopo aver regolato il macinino, è necessario calibrare la quantità di caffè macinato. Premere e mantenere premuto il dito nell'angolo superiore sinistro dello schermo, inserisca la password nella finestra pop-up, la password di amministratore: jn9527 o la password di manutenzione: 9527. Passare alla schermata "macchina da caffè".

- Dal menu Status – Container Handling - Fill, selezionare il contenitore dei chicchi di caffè, fare clic su , nella finestra pop-up [Fill], inserire il peso dei chicchi di caffè riempiti nel contenitore dei chicchi di caffè, fare clic su [Save].

- Nel menu Status – Container Operation - Calibration, trovare la colonna del chicco di caffè, cliccare sull'icona di calibrazione ; nella finestra pop-up “Dispensing time” (nel range da 1 a 10 secondi, solitamente 2-3 secondi), fare doppio click su “Start test”, scartare il caffè macinato ricevuto!

- Aprire lo sportello della macchina, prendere la tazza vuota e metterla sulla bilancia elettronica per azzerare le letture, quindi metterla sotto l'uscita del macinacaffè e cliccare nuovamente su “Start test”.

- Pesi il caffè macinato, inserisca il numero di grammi sul touch screen nel menu "Consegna" e premere "Salvare".

- Metta una tazza vuota sulla bilancia elettronica per azzerare le letture, la metta sotto l'uscita del macinino, quindi esegua di nuovo il “Test di avvio”, pesi la polvere che è caduta, confronti il valore pesato con il valore nel menu “Erogazione”; se la deviazione è entro ±0,3 g al secondo, è considerata normale, se è maggiore, ripeta la procedura di calibrazione descritta sopra finché il peso non rientra nell'intervallo impostato.

Calibrazione del contenitore a dissoluzione rapida

La calibrazione dei contenitori viene eseguita programmaticamente per tenere conto delle proprietà fisiche dei contenitori per prodotti istantanei e delle proprietà fisiche della polvere. Prima della calibrazione, è necessario preparare la bilancia elettronica e le tazze; il metodo di calibrazione è lo stesso della calibrazione del macinacaffè descritta sopra.

Importante:

Se non viene eseguita alcuna calibrazione, la macchina non funzionerà correttamente con prodotti in rapida dissoluzione. Prima della calibrazione, posizionare la tazza sotto l'uscita del contenitore, premere [Start test] per riempire l'uscita del contenitore; eseguire questa operazione più di due volte, perché il riempimento incompleto dell'uscita porterà a una calibrazione errata.

Nota:

Poiché ogni parte e polvere ha proprietà fisiche diverse, è necessaria una nuova calibrazione ogni volta che si cambia il contenitore, il motore o si utilizzano chicchi di caffè e polvere di produttori diversi; inoltre, la quantità di polvere nel contenitore deve essere superiore a 1/3 del volume del contenitore durante la calibrazione.

Premere e mantenere premuto il dito nell'angolo superiore sinistro dello schermo, inserisca la password nella finestra pop-up, la password di amministratore: jn9527 o la password di manutenzione: 9527. Passare alla schermata "macchina da caffè".

- Dal menu Status – Manipolazione di contenitori – Riempimento, premere , nella finestra pop-up [Riempimento], inserire il peso del latte in polvere da riempire nel contenitore, quindi clicchi su [Salvare]

- Rimuovere il miscelatore sotto il contenitore, preparare la tazza e la bilancia elettronica, posizionare la tazza sulla bilancia elettronica per ripristinare gli indicatori (tara). Posizionare la tazza sotto l'uscita del contenitore.

- Nel menu Stato - Gestione dei contenitori - Calibrazione, trovi la colonna Latte in polvere, clicchi sull'icona di calibrazione ; nella finestra pop-up "Tempo di preparazione" (nell'intervallo da 1 a 10 secondi, di solito 2-3 secondi), cliccare su "Start test". La macchina erogherà automaticamente la polvere. Assicurarsi che l'erogazione della polvere sia terminata, versarla nuovamente nel contenitore della materia prima, mettere la tazza sulla bilancia elettronica per ripristinare le letture, quindi rimetterla sotto l'uscita del contenitore, fare nuovamente clic su "Start test", assicurarsi che l'erogazione della polvere sia terminata, quindi utilizzare la bilancia elettronica per pesare; inserire il numero di grammi sul touch screen nel menu "Preparazione", quindi fare clic su "Salvare".

- Mettere una tazza vuota sulla bilancia elettronica per azzerare le letture, la metta sotto l'uscita del macinino, quindi eseguire di nuovo il “Start Test”, pesare la polvere che è caduta, confrontare il valore pesato con il valore nel menu “Preparazione”; se la deviazione è entro ±0,3 g al secondo, è considerata normale, se è maggiore, ripeta la procedura di calibrazione descritta sopra finché il peso non rientra nell'intervallo impostato.

- I metodi di calibrazione per altri contenitori pieni di polvere sono gli stessi che per il latte in polvere.

Regolazione e collaudo dei prodotti

Tocca e tieni premuto il dito nell'angolo in alto a sinistra dello schermo, inserisci la password nella finestra pop-up: jn9527; tocca [ricetta], la finestra di gestione delle ricette pop-up mostra le ricette già pronte. Seleziona i prodotti appropriati. Nella finestra pop-up dei parametri della ricetta, è possibile regolare la quantità di acqua, la quantità di materiale, la velocità di miscelazione, il tempo di ritardo. Al termine delle modifiche, premere [salva], premere [inizia cottura] per preparare le bevande.

Nel menu di gestione delle ricette, è possibile configurare la ricetta, aggiungere la ricetta, eliminare la ricetta, iniziare la cottura, salvare la ricetta, salvare il prodotto, importare la ricetta, esportare la ricetta, modificare la ricetta, ci sono anche impostazioni avanzate e altri moduli. Nei moduli corrispondenti, è possibile modificare le funzioni corrispondenti.

(Le "impostazioni avanzate" vengono utilizzate principalmente per configurare parametri speciali in una ricetta, ad esempio, regolando la proporzione di acqua di miscelazione e prodotto istantaneo, regolando i parametri del gruppo di infusione, regolando i parametri del gruppo di infusione del tè, ecc.).

Impostazione della modalità di vendita e dei prezzi delle bevande

Impostazione della modalità di vendita

Modalità gratuita, nessun prezzo per i prodotti	Modalità a pagamento, con visualizzazione dei prezzi per i prodotti

- Toccare e tenere premuto il dito nell'angolo in alto a sinistra dello schermo, inserire la password jn9527 nella finestra pop-up;

- Fare clic sul pulsante [Configurazione pagamento] per impostare la modalità di pagamento nella finestra pop-up.

- Il pulsante [Gratuito] è attivato, il che significa che la modalità gratuita è attivata e non è richiesto alcun pagamento.

- Si attiva il pulsante MDB Cash, MDB Contactless Card, cioè si attiva la modalità a pagamento, per erogare le bevande bisogna pagarle.

- La modalità offline [Elenco server] deve essere attivata in modalità libera. In modalità a pagamento, è necessario disattivare la modalità offline per garantire una normale connessione di rete.

Definizione dei prezzi delle bevande

Il menu della macchina consente di impostare prezzi diversi per ogni bevanda. Inserire la password per accedere al menu. Nel menu, è possibile impostare un prezzo per ogni bevanda, nonché modificare il nome del prodotto, l'immagine della bevanda, impostare un prezzo scontato. Gestione delle bevande: possibilità di aggiungere nuove bevande, eliminare un set, regolare il prezzo di un set, importare bevande, esportare bevande, modificare una singola bevanda ed eliminare.

Tocca [Impostare il prezzo del set], seleziona tutto, deseleziona, tocca OK per regolare il prezzo di tutti i prodotti; imposta il prezzo di un singolo prodotto, tocca il prezzo del prodotto; tocca [Normale], nel menu a discesa, puoi selezionare caldo, normale, pronto.

Preparazione delle bevande

- Selezionare la bevanda nell'interfaccia utente.

- Regolare il gusto sul touch screen, confermare (questo passaggio può essere annullato nelle impostazioni di fabbrica a seconda delle esigenze del cliente)

- La macchina prepara immediatamente le bevande in modalità gratuita; diversi metodi di pagamento appaiono in modalità a pagamento (contanti MDB, carta contactless MDB, codice QR WeChat, codice QR Alipay)

- Posizionare la tazza sotto il beccuccio dell'erogatore di bevande, dopo il pagamento, la macchina inizierà a preparare automaticamente la bevanda.

- Dopo aver preparato la bevanda, sullo schermo apparirà un messaggio.

- I clienti possono personalizzare la lingua dell'interfaccia utente in base alle loro esigenze.

Pagina Elenco Prodotti: Visualizza tutte le bevande attualmente in vendita

Regolazione del gusto: la concentrazione del caffè, può essere regolata liberamente, dopo la regolazione, premere OK, quindi "Avanti".

Regolazione della concentrazione: se nel file di configurazione viene visualizzato un pannello di concentrazione, dopo aver fatto clic sul prodotto che può essere acquistato, se la formula del prodotto contiene polvere, il pannello di concentrazione per quella polvere verrà visualizzato nella pagina di concentrazione, dove è possibile regolare la concentrazione di quella polvere.

Entrare nel menu macchina, toccare "Impostazioni", nella finestra pop-up, selezionare se visualizzare la concentrazione. "Attivare" significa che il pannello di concentrazione della rispettiva polvere verrà visualizzato nella pagina di concentrazione. Se si seleziona "Annullare", il pannello di concentrazione di questa polvere non verrà visualizzato.

Pagina di pagamento: wechat, palpay, riconoscimento facciale wechat, scanner, MDB cash, carta contactless MDB;

Pagina di preparazione: dopo aver completato il pagamento, sullo schermo appare il messaggio "La sua bevanda è in preparazione".

Aggiornamenti dello software

Aggiornamento locale: copiare il pacchetto di aggiornamento software (file APK) su un'unità flash USB (prendi un'unità flash USB fino a 8 GB).

Entrare nel menu per aprire il connettore della macchina, inserire la chiavetta USB nella porta USB sul retro della macchina; premere [Altre impostazioni] nella pagina di stato; apparirà la seguente finestra pop-up, selezionare [Aggiornamento app locale] > selezionare il pacchetto software da aggiornare, premere [OK] per avviare il processo di aggiornamento software.

Nota: non spegnere l'alimentazione durante il processo di aggiornamento, il programma si riavvierà automaticamente dopo un aggiornamento riuscito. Bisogna solo aspettare.

Utilizzo dell'app

Per l'utilizzo dell'app, vedere “Documento sull'utilizzo della nuova applicazione Android versione v1.0.1”.

Funzione di riavvio dell'app

Per impostazione predefinita, il sistema riavvia automaticamente l'app alle 3:00 del mattino ogni giorno per pulire la cache interna della macchina e liberare più spazio di lavoro.

Quando gli utenti ricevono una macchina connessa alla rete, l'ora di sistema della macchina verrà automaticamente aggiornata e sincronizzata con l'ora locale. Quando la macchina è offline e non connessa alla rete, l'ora di sistema non può essere aggiornata e sincronizzata con l'ora locale, quindi l'ora locale deve essere impostata manualmente. Puo farlo in questo modo:

Entrare nel menu macchina, cliccare su “Exit Applications” -> “Settings” -> “Date and Time”, disattivare i pulsanti “Automatically Detect Date and Time” e “Automatically Determine Time Zone”, impostare manualmente “Set Date”, “Set Time” e “Set Time Zone”.

Pulizia e manutenzione

Una pulizia e una manutenzione accurate sono requisiti fondamentali per mantenere una buona igiene alimentare. Solo una regolare manutenzione e pulizia (due o più volte alla settimana a seconda dell'uso specifico) può garantire la preparazione di bevande dal gusto eccellente che soddisferanno i clienti.

I prodotti Jetinno sono costruiti con tutti i criteri in mente per ridurre i costi di manutenzione e migliorare l'efficienza operativa.

Attenzione:

Una temperatura dell'acqua troppo elevata può danneggiare le parti in plastica! Quando si puliscono le parti in plastica nella lavastoviglie, una temperatura dell'acqua troppo elevata può causare danni! La temperatura dell'acqua di pulizia non deve superare i 65°! Dopo la pulizia e l'asciugatura, le parti possono essere disinfettate in un armadio di disinfezione o con disinfezione a raggi ultravioletti!

Regole per un risciacquo e una pulizia sicuri

Seguire le seguenti istruzioni di sicurezza prima di risciacquare e pulire!

Pericolo!

Esiste il pericolo di scosse elettriche. Prima di riparare la macchina, assicurarsi prima che sia spenta, quindi staccare la spina dalla presa e solo dopo ripararla! In caso di guasto del sistema di alimentazione, non cercare di ripararlo da soli, ma contattare uno staff tecnico professionale.

Precauzioni di sicurezza!

La pulizia e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale addestrato o da specialisti del produttore che siano a conoscenza di quali pericoli possono essere associati al funzionamento della macchina!

Precauzioni di sicurezza!

Considerare la possibilità di lesioni personali sotto l'influenza di alte temperature e alta pressione dell'acqua! Seguire questa procedura per pulire e mantenere la caldaia e i tubi: - Per prima cosa, bloccare l'approvvigionamento idrico. - Rimuovere i tubi prima di iniziare qualsiasi intervento di manutenzione.

Precauzioni di sicurezza!

Pericolo di ustioni! All'interno della macchina sono presenti parti fortemente riscaldate.

Precauzioni di sicurezza!

Pericolo di bucare le dita! Nell'unità di infusione nelle parti in movimento, non infilare le dita o le mani nelle parti in movimento senza aver prima spento la macchina.

Attenzione:

Pericolo di danni! La macchina non deve essere lavata con acqua o una macchina da lavare ad alta pressione, perché c'è il pericolo di cortocircuito e danni alle parti della macchina! Una pulizia e una manutenzione improprie possono ridurre la durata o danneggiare la macchina.

Trattamento sanitario

Pulire accuratamente e regolarmente e mantenere la macchina secondo le raccomandazioni.

Prodotti alimentari avariati

Attenzione!

- Precauzioni per le materie prime: - Fare attenzione alla data di scadenza sulla confezione del prodotto. Non utilizzare prodotti la cui data di scadenza si sta avvicinando. - Utilizzare solo materiali adatti a questa macchina. - Selezionare la soluzione detergente consigliata nella tabella delle istruzioni di pulizia.

Pulizia di base

Nota:

La pulizia deve essere effettuata a seconda delle effettive condizioni della macchina. Se questa non è una situazione particolare, seguire rigorosamente le istruzioni di pulizia.

Istruzioni per la pulizia

Frequenza dei lavori di pulizia e manutenzione.

| Elenco delle frequenze di pulizia e manutenzione della macchina da caffè Jetinno |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Significato dei simboli |  |  |  |  |  |  |  |
| "A" Pulire con un panno umido |  |  |  |  |  |  |  |
| "B" Pulire con un panno umido con disinfettante (quando si utilizza il disinfettante, seguire le istruzioni del produttore pertinente) |  |  |  |  |  |  |  |
| "C" Pulire utilizzando un detergente o un panno pulito (il rapporto tra i componenti della soluzione nella composizione di acqua e liquido detergente è determinato in conformità con le istruzioni per il liquido detergente utilizzato) |  |  |  |  |  |  |  |
| "D" Sciacquare con acqua di rubinetto o lasciare in ammollo nel liquido detergente per 3 ore (il rapporto tra i componenti della soluzione detergente è determinato in base alle istruzioni per il liquido detergente utilizzato) |  |  |  |  |  |  |  |
| "E" Lasciare in ammollo nella soluzione detergente per 3-5 ore (il rapporto tra i componenti della soluzione detergente viene determinato in base alle istruzioni per il liquido detergente utilizzato) |  |  |  |  |  |  |  |
| Sostituzione "F" con parti nuove (F - sei mesi, 2F – un anno, 3F – sostituzione a causa di danni/guasti) |  |  |  |  |  |  |  |
| "G" Riempimento di nuovi materiali di consumo |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantita | Elemento | Preimpostazioni | Domanda |  |  |  |  |
|  |  |  | Ogni giorno | Ogni settimana | Ogni mese | Ogni semestre | Secondo bisogno |
| Scarto | Raccoglitore di gocce | Tutti | C |  |  |  |  |
|  | Contenitore per rifiuti | Tranne IN8C, IN9C | C |  |  |  |  |
| Frullatore | Coperchio inferiore ingresso vapore del frullatore | Tutti |  | C |  |  |  |
|  | Coperchio superiore ingresso vapore del frullatore | Tutti |  | C |  |  |  |
|  | Raccoglitore gocce del frullatore | Tutti |  | C |  |  |  |
|  | Coperchio del frullatore | Tutti |  | E |  |  |  |
|  | Corpo del frullatore | Tutti |  | E |  |  |  |
|  | Anello di fissaggio del frullatore | Tutti |  | E |  |  |  |
|  | Sede fissa del frullatore | Tutti |  | E |  |  |  |
|  | Ingresso frullatore | Tutti |  |  | A |  |  |
|  | Coperchio del ispessitore frullatore | Tutti |  | A |  |  |  |
|  | Girante frullatore | Tutti |  | E |  | F | 3F |
|  | Guarnizione ad anello | Tutti |  |  | A | F | 3F |
|  | Guarnizione prismatica | Tutti |  |  | A | F | 3F |
| Elemento di uscita | Staffa di uscita | Tutti |  | A |  | B |  |
|  | Fondo della staffa di uscita | Tutti |  | A |  | B |  |
|  | Supporto di uscita | Tutti |  | A |  | B |  |
|  | Elemento di uscita | Tutti | A |  |  | B |  |
|  | Tubo frullatore | Tutti |  | E |  |  |  |
| Contenitore | Uscita container | Tutti | C |  |  | E | 3F |
|  | Contenitore di prodotti istantanei | Tutti |  |  |  | B | 3F |
|  | Contenitore di caffè in grani | ESFB, BTCFB,2xES |  |  |  | B |  |
|  | Uscita macinacaffè | ESFB, BTCFB,2xES |  |  |  | E |  |
|  | Suddivisione dei chicchi di caffè | Tutti |  |  |  | C |  |
| Condotto dell'aria | Condotto dell'aria | Tutti |  |  |  | B |  |
|  | Serbatoio acqua | Tutti |  |  |  | E | 3F |
|  | Canale essiccazione gruppo erogatore | Tranne IN8C, IN9C |  |  |  | B |  |
| Unita di bollitura | Parte esterna dell'unità di infusione | 2xES, ESFB | A |  |  |  |  |
|  | Tubo erogazione caffè | 2xES, ESFB |  | A |  |  |  |
|  | Filtro a pistone superiore | 2xES, ESFB | A |  |  | E |  |
|  | Vite di sicurezza | 2xES, ESFB | A |  |  |  |  |
|  | Filtro pistone inferiore | 2xES, ESFB | A |  |  | E |  |
|  | Vite inferiore | 2xES, ESFB | A |  |  |  |  |
|  | Porta pistone inferiore | 2xES, ESFB |  |  |  | E |  |
|  | Testa pistone inferiore | 2xES, ESFB |  |  |  | E |  |
|  | Tubo | 2xES, ESFB |  |  | D |  |  |
| Sportello | Canale dello zucchero (Gate Candy) | 2xES, ESFB |  |  |  | E |  |
|  | Raccoglitore di gocce | Tutti | C |  |  |  |  |
|  | Vaschetta protezione bicchieri | Tutti | C |  |  |  |  |
|  | Portabicchieri | Tutti | C |  |  |  |  |
|  | Parti laterali del sportello | Tutti | C |  |  |  |  |
|  | Schermo in vetro | Tutti | A |  |  |  |  |
| Impianto acqua calda | Elemento riscaldante con un coefficiente di temperatura positivo | Tutti |  |  |  |  | 3F |
|  | Caldaia | 2xES, ESFB |  |  |  |  | 3F |
|  | Valvola | Tutti |  |  |  |  | 3F |
|  | Parti correlate | Tutti |  |  |  |  | 3F |
|  | Piccolo serbatoio d'acqua | Tutti |  |  |  | E |  |
| Parti opzionali | Impianto idrico (pompa) | Tutti |  |  |  |  | A |
|  | Fodera del fondo | Tutti |  |  |  |  | A |
|  | Altri | Tutti |  |  |  |  | A |
|  | Lampada UV | Modelli con lampada UV |  |  |  | 2F |  |
| Materiali di consumo | Contenitore di prodotti istantanei (polvere) | Tutti |  |  |  |  | G |
|  | Contenitore per il riempimento del caffè (chicchi di caffè) | ESFB, BTCFB,2xES |  |  |  |  | G |
|  | Serbatoio (tazza) | Tutti |  |  |  |  | G |

Precauzioni per la pulizia della macchina da caffè:

1) Quando si pulisce la macchina con un detergente (RINZA®), inumidire il panno e strizzarlo prima di pulire la macchina.

2) Quando si pulisce la polvere sparsa intorno all'unità di infusione e al miscelatore, strofinarla verso l'esterno sul secchio con la spazzatura con un pennello, non versarla nel raccoglitore di gocce, quindi strofinare con un panno fino a quando non è pulita.

3) In caso di pulizia del gruppo bollitore, dei componenti del miscelatore durante lo smontaggio, è necessario controllare l'anello e le guarnizioni prismatiche per danni, se necessario, sostituirli con nuove guarnizioni.

4) Processo di pulizia automatica: non sforzarsi di estrarre il raccoglitore di gocce, il serbatoio dell'acqua, ecc.;

5) Lavaggio automatico della macchina: non mettere le mani sotto l'uscita della bevanda per evitare ustioni;

6) Il vassoio di scarico e il raccoglitore di gocce devono essere rimessi in macchina solo dopo completa asciugatura.

Pulizia giornaliera.

Le operazioni di pulizia giornaliere descritte di seguito devono essere effettuate su base giornaliera.

Risciacquo e pulizia del sistema dell'acqua calda

Pulizia manuale:

Accedere alla finestra di pulizia, scheda: Modulo - Macchina - Pulizia manuale – Pulizia con un clic /Pulizia rapida. La pulizia con un clic è la pulizia simultanea dell'intero sistema idrico, compresi i tubi. Premere [Start Cleaning], solo il modulo selezionato verrà risciacquato con acqua calda. La pulizia rapida è la pulizia del modulo selezionato nel menu a comparsa.

Pulizia dell'unità di bollitura: Modulo – Unità di bollitura – Pulizia manuale – Pulizia rapida. Pulizia frullatore: Modulo – Frullatore – Pulizia Manuale – Pulizia Rapida

Pulizia automatica:

Frequenza di pulizia: impostare l'intervallo di risciacquo automatico, pulendo in un determinato momento. Puo scegliere: l'intera macchina, il gruppo di infusione, il mixer.

Dopo aver attivato questa impostazione, la macchina verrà automaticamente pulita dopo aver raggiunto l'intervallo di tempo impostato. Ad esempio, se impostato su 8 ore e 30 minuti, la macchina verrà pulita automaticamente ogni 8 ore e 30 minuti. È possibile impostare un avviso per la pulizia regolare (dal lunedì alla domenica, è possibile selezionare una determinata ora del giorno come ora per la pulizia automatica).

Lavaggio e pulizia dei punti vendita di bevande

Aprire lo sportello della macchina, pulire il tubo di erogazione delle bevande e il tubo in silicone con un panno pulito o un panno umido, pulire la parte inferiore della staffa del tubo di erogazione con una spazzola (premere [Pulizia] -> [Tutta la macchina] -> [Pulizia con una sola pressione], quando l'acqua inizia a fuoriuscire dal tubo, pulire la parte inferiore della staffa del tubo con una spazzola)

Attenzione:

Quando si pulisce con una spazzola, esce l'acqua calda, quindi si dovrebbe fare attenzione quando si pulisce! Considerare il pericolo di ustioni quando si pulisce la parte inferiore della staffa del tubo con una spazzola!

Risciacquo e pulizia del raccoglitore di gocce

Al centro della parte inferiore del raccoglitore di gocce si trova una linguetta (vedi figura).

C'è una linguetta sul retro

Pulirlo accuratamente con acqua pulita e detergente per la casa.

Sciacquare con acqua pulita e asciugare con un asciugamano pulito.

Rimettere il raccoglitore di gocce nella macchina e spingerlo fino in fondo.

Nota:

Sedimenti e batteri possono contaminare il collettore di goccie. Sciacquare e attendere ogni giorno. Indossare guanti durante la pulizia.

Rimozione, risciacquo e pulizia del frullatore

| Ruotare la manopola rotonda rossa in senso antiorario fino a quando non scatta | Tirare il miscelatore verso l'esterno e scollegare il tubo di scarico |
| --- | --- |

| Rimuovere il coperchio superiore/inferiore dell'ingresso del vapore del miscelatore | Pulire l'alloggiamento del miscelatore e il coperchio |
| --- | --- |

Pulizia dello sportello del distributore di bevande

Accedere al menu della macchina, premere "aprire lo sportello piccolo", utilizzare panni o asciugamani umidi per pulire il vetro dello sportello piccolo, il portabicchieri, la vaschetta di raccolta, le parti in lamiera, ecc.

Manutenzione periodica

Svuotamento gruppo bollitore

Pastiglie detergenti “URNEX”

| Informazione |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Scopo | Pulizia del sistema della macchina da caffè |  |
|  | Scopo della pulizia | Rimozione dell'olio residuo dal sistema del caffè |  |
|  | Intervallo di applicazione | Due volte alla settimana, una compressa alla volta |  |

Pulizia profonda (utilizzando pastiglie per la pulizia)

Procedura per la pulizia profonda del gruppo bollitura:

Entrare nel menù macchina, premere “Pulizia” – modulo “gruppo bollitura” – pulizia manuale “Pulizia profonda”. Inserire il tempo di infiltrazione nella finestra pop-up; aprire lo sportello, svuotare il vassoio raccogligocce e il contenitore dei rifiuti, indossare i guanti monouso, mettere le pastiglie di pulizia nell'unità di infusione, chiudere lo sportello, fare clic su "Avvia pulizia" e attendere il completamento del processo di pulizia.

Importante:

- La pulizia profonda dovrebbe essere effettuata una o due volte alla settimana - Se l'unità di infusione ha eseguito più di 25.000 cicli all'anno, deve essere sostituita da un tecnico qualificato - Se l'unità di b ha completato più di 100.000 cicli o ha funzionato per 3 anni, Jetinno può ripristinare l'unità di bollitura e il modulo di guida, se necessario

Smontaggio dell'unità di bollitura:

Accedere al menu della macchina, tirare la camera dell'unità di bollitura verso l'esterno e spostare lo stantuffo inferiore verso l'alto prima di rimuovere l'unità di bollitura.

Toccare nell'angolo in alto a sinistra dello schermo, inserire la password jn9527 nella finestra pop-up, accedere al menu della macchina; toccare nell'angolo in basso a destra dello schermo [Impostazioni] -> Unità di infusione- > Controllo del funzionamento dell'unità di infusione- > Determinazione della posizione della polvere; toccare di nuovo [Controllo del funzionamento dell'unità di infusione] -> [Compressione ripetuta della compressa di fondi di caffè], ripetere due volte.

      - Rimuovere il tubo di alimentazione del caffè ruotandolo verso l'esterno e tirandolo verticalmente verso il basso;

      - Premere con il dito sull'estremità dell'innesto a sgancio rapido per stringere la parte elastica ed estrarre il tubo. Tirare il blocco con le dita, inclinarlo verso il basso, tirare verso l'esterno dall'unità di infusione. Rimuovere la polvere di caffè e le macchie dall'unità di infusione estratta con un pennello e un panno umido.

|  | - Sostituzione del filtro: - Rimuovere la vite al centro della rete dello stantuffo superiore con un cacciavite. - Rimuovere la rete e l'elemento in plastica nera, controllare la rete per verificare la presenza di ostruzioni - In caso di grave intasamento della griglia, la macchina emetterà un messaggio di errore (flusso d'acqua troppo basso per fare il caffè). - Sostituire o pulire il filtro superiore, asciugarlo e rimetterlo a posto serrando la vite con un cacciavite. |
| --- | --- |
|  | - Rimuovere la vite al centro della rete dello stantuffo superiore con un cacciavite. - Rimuovere la rete e l'elemento in plastica nera, controllare la rete per verificare la presenza di ostruzioni - In caso di grave intasamento della griglia, la macchina emetterà un messaggio di errore (flusso d'acqua troppo basso per fare il caffè). - Sostituire o pulire il filtro inferiore, asciugarlo e rimetterlo a posto serrando la vite con un cacciavite. |

Nota:

La pulizia regolare dell'unità di infusione deve essere effettuata dopo aver cotto 3000 tazze o una volta a stagione!

Procedura di installazione dell'unità di infusione:

Le due rotelle di guida sul fondo dell'unità di preparazione devono inserirsi nelle due scanalature della guida dell'unità di bollitura. Le due ruote di guida dell'unita di bollitura devono essere inserite nelle scanalature di guida, spingere indietro l'unita di bollitura fino a quando non fa lo click. Premere la serratura verso l'interno con le dita per assicurarsi che sia bloccato.

Inserire il tubo di ingresso dell'unità di bollitura nel giunto a sgancio rapido fino in fondo; premere nell'angolo in basso a destra dello schermo, premere [Impostazioni] -> Unita di bollitura-> [Controllo del funzionamento dell'unità di bollitura]- reset. Al termine del funzionamento dell'unità di infusione, lo schermo visualizzerà la modalità standby.

Svuotamento della caldaia

Aprire lo sportello, aprire la leva di scarico blu, inserire la password nel menu, scollegare la macchina dall'alimentazione idrica o scollegare il tubo di collegamento della pompa, premere nell'angolo in basso a destra [Pulizia], premere [Svuota caldaia]. Attendere cinque minuti, chiudere la leva blu di scarico, chiudere lo sportello della macchina e spegnere la macchina.

Scarico d'aria

| Inserire la password nel menu macchina. Scollegare la macchina dall'alimentazione idrica o scollegare il tubo di collegamento della pompa, premere [Pulizia] nell'angolo in basso a destra. Preparare il secchio all'uscita dell'erogazione delle bevande, quindi premere [Rilasciare l'aria]. Attendere 3 minuti, chiudere lo sportello della macchina e spegnere la macchina. |  |
| --- | --- |

Attenzione:

- Attenzione alle ustioni quando si svuota la caldaia e si sgonfia l'aria! - Quando si trasporta per una breve distanza, è sufficiente spurgare l'aria. - Le caldaie devono essere svuotate quando non vengono utilizzate per un lungo periodo o durante il trasporto all'aperto!

Installazione dell'app

- Copiatura dell'app

Decomprimere il programma applicativo nella cartella corrente, quindi copiare i dati decompressi in una scheda flash vuota, come mostrato nella figura seguente:

- Aprire lo sportello della macchina, inserire la scheda flash con il programma nella porta USB della macchina.

- Nel menu della macchina, toccare "Stato", quindi toccare "Uscire dall'app", tornare all'interfaccia del sistema Android e disinstallare la vecchia versione dell'app (prima di disinstallare, assicurarsi che lo sportello della macchina sia aperto)

- Installazione dell'app

Copiare la cartella Jetinno: fare clic su "Gestiore file" sul desktop della macchina. Successivamente, selezionare la scheda flash inserita e copiare la cartella "Jetinno" (tenere premuta la cartella e quindi premere il pulsante di copia nell'angolo in alto a destra).

Fare clic su "File" 	Fare clic su "Localmente".

Premere la scheda flash; tenere premuta la cartella, premere il pulsante copia nell'angolo in alto a destra

Installare la cartella copiata "Jetinno" nel modo seguente: "Gestione file" - "Locale" - "Memoria interna" e sovrascrivere la superficie della cartella Jetinno precedente.

Installazione dell'app: individuare il pacchetto di installazione dell'app sulla scheda flash e fare clic su di esso per installarla (l'app verrà installata automaticamente dopo aver fatto clic)

Importazione del file ricetta: inserire la password, entrare nel menu e cliccare su “Ricetta”, quindi cliccare su “Importa ricetta”, selezionare il tipo di file “.recipe” nel pop-up war, quindi cliccare su “Fine” per importare la ricetta.

Importazione del file prodotto: nella finestra delle bevande, fare clic su Importa bevande, selezionare il tipo di file ".product" nella finestra pop-up, quindi fai clic su "Finere" per importare i prodotti.

Inserire il numero di macchina appropriato e modificare la capacità di ciascun contenitore utilizzato.

Precauzioni

Prodotti per la pulizia

Uso .

|  | Pericolo!. |
| --- | --- |

L'inalazione del detergente può provocare avvelenamento.

Seguire queste istruzioni:

      - Tenere il detergente lontano da bambini e personale non autorizzato.

      - Non inalare il detergente.

      - Non mescolare il detergente con altri prodotti chimici o acidi.

      - Non aggiungere alcun detergente al serbatoio dell'acqua potabile (interno/esterno).

      - Il detergente e il decalcificante devono essere utilizzati solo per lo scopo previsto (vedi etichetta).

      - Non mangiare o bere durante l'uso del detergente.

      - Assicurare una ventilazione adeguata durante l'uso del detergente.

      - Indossare i guanti quando si usa il detergente.

      - Lavar accuratamente le mani dopo aver utilizzato il detergente.

Si prega di leggere attentamente le istruzioni sulla confezione prima di utilizzare il detergente.

Se non si dispone di una scheda di dati di sicurezza, è possibile richiederla al rivenditore (vedere la confezione del detergente).

Stoccaggio

|  | Attenzione!. |
| --- | --- |

Seguire queste istruzioni:

      - Tenere lontano da bambini e persone non autorizzate.

      - Non conservare in aree esposte al calore, alla luce solare o in aree umide.

      - Tenere lontano dagli acidi.

      - Utilizzare solo imballaggi originali.

      - Tenere il detergente separato dagli altri prodotti.

      - Tenere il detergente separato da cibi e bevande.

      - Rispettare la normativa in materia di stoccaggio dei prodotti chimici (prodotti per la pulizia).

Smaltimento

Se il riutilizzo non è possibile, l'aspirapolvere deve essere smaltito in conformità con le leggi locali.

Regole sanitarie

Acqua

|  | Pericolo!. |
| --- | --- |

Considerare i rischi per lasalute dovuti all'uso improprio dell'acqua.

L'acqua deve soddisfare gli standard sanitari per l'acqua potabile GB5479. Seguire queste istruzioni:

      - L'acqua deve essere pulita e non contaminata.

      - Non versare acqua contaminata o corrosiva nella macchina da caffè.

      - La durezza carbonatica non deve superare 5–6 °DKH (durezza carbonatica tedesca) o 8,9 – 10,7° FKH (durezza carbonatica francese).

      - La rigidità totale non deve superare la rigidità carbonatica.

      - Durezza carbonatica minima: 5°dKH o 8,9° FKH.

      - Contenuto massimo di cloro: inferiore a 50 mg per litro.

      - pH: 6,5~7(neutro).

      - È necessario utilizzare un filtro (interno/esterno).

Caffè

|  | Pericolo!. |
| --- | --- |

L'uso improprio del caffè può essere dannoso per la salute.

Si prega di notare quanto segue:

      - Controllare che la confezione non sia danneggiata prima di versare il caffè.

      - Dopo aver riempito i chicchi di caffè, chiudere immediatamente il contenitore con il coperchio.

      - I chicchi di caffè devono essere conservati in un luogo asciutto, fresco e buio.

      - I chicchi di caffè devono essere conservati separatamente dai prodotti per la pulizia.

      - Per prima cosa, usa i chicchi di caffè che hai acquistato in precedenza.

      - Dopo aver aperto la confezione, questa deve essere ben chiusa per mantenere il prodotto fresco ed evitare contaminazioni.

Prodotti in polvere

|  | Pericolo!. |
| --- | --- |

L'uso improprio di prodotti a rapida dissoluzione può essere dannoso per la salute.

Si prega di notare quanto segue:

      - Ispezionare l'imballaggio per verificare la presenza di danni prima dell'apertura.

      - I prodotti a rapida dissoluzione devono essere conservati in un luogo fresco e asciutto.

      - I prodotti a dissoluzione rapida devono essere conservati separatamente dai prodotti per la pulizia.

      - Innanzitutto, utilizza prodotti a dissoluzione rapida che hai acquistato in precedenza.

      - Utilizzare i prodotti nei termini della qualità garantita.

      - Dopo aver aperto la confezione, questa deve essere ben chiusa per mantenere il prodotto fresco ed evitare contaminazioni.

Sicurezza e garanzia

Se l'utente non segue le istruzioni per l'uso e l'installazione, il produttore non sarà responsabile per eventuali danni alla macchina da caffè.

Seguire le istruzioni.

Il luogo di installazione deve essere mantenuto asciutto e protetto dall'acqua, è severamente vietato utilizzare la macchina al di fuori dei locali. È consentito utilizzare solo gli ingredienti destinati alla macchina. Il produttore non è responsabile per i danni causati.

La garanzia per l'acquirente e il contenuto dei diritti di garanzia che l'acquirente ha dipendono dal contratto tra il venditore e l'acquirente. La garanzia decade in caso di inosservanza delle istruzioni per l'uso.

Non coperti da garanzia:

- Normale usura di tutti i componenti.

- Danni causati dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso della macchina, dei requisiti di pulizia e manutenzione.

- Danni causati dal mancato utilizzo di ricambi originali o da errata installazione o uso improprio della macchina da parte di terzi.

- Difetti della macchina causati da alterazioni o riparazioni improprie da parte dell'utente o di terzi senza il nostro permesso.

- Difetti della macchina causati da un uso improprio o non corretto.

Domande frequenti

| Tipo di problema | Possibili cause | Correzioni |
| --- | --- | --- |
| Il flusso dall'uscita del caffè è troppo lento | Il caffè macinato è troppo fine | Regolare il macinacaffè |
|  | La dose è significativamente più alta del previsto | Calibrare dopo la sostituzione dei chicchi di caffè |
|  | Filtro intasato dell'unità di infusione | Sostituire il filtro |
|  | Perdita dai giunti dopo la pulizia dell'unita di bollitura | Controllare e ricollegare |
|  | Perdita dalle guarnizioni di anello e quelle prismatiche dell'unita di bollitura | Sostituire le guarnizioni di anello |
| Grave contaminazione nel raccoglitore di gocce | Canale dello zucchero non posizionato correttamento (sulla porta) | Rimetterlo al suo posto |
|  | Impostazione errata dell'uscita dell'ugello dopo la pulizia | Controllare e sostituire |
| Il flusso del caffè è troppo veloce | Il caffè macinato è troppo grosso | Regolare il macinacaffè |
|  | La dose è significativamente inferiore al previsto | Calibrare o controllare le impostazioni della ricetta |
| Contaminazione forte del miscelatore | La velocità del ventilatore mixer non è impostata correttamente o il ventilatore non funziona | Aggiornare le impostazioni |
|  | Il frullatore non è stato pulito per molto tempo | Estrarre e pulire il frullatore |
|  | L'uscita dei prodotti in rapida dissoluzione si trova nella posizione sbagliata | Sostituire e regolare l'elemento di uscita |
| Il prodotto è disattivato nell'interfaccia | La direzione di uscita del contenitore del chicco di caffè viene chiusa dopo la pulizia | Controllare e aprire |
|  | Il contenitore ha esaurito i chicchi di caffè (viene controllato dai sensori del sistema) | Riempire i chicchi di caffè |
|  | Componenti corrispondenti offline | Controllare i suggerimenti per la risoluzione dei problemi, contattare il servizio di assistenza Jetinno |
| La bevanda istantanea è priva di gusto | Ingredienti inseriti non corretti | Rivedere e aggiornare |
|  | Impostazioni IPD errate | Aggiornare le impostazioni |
|  | L'uscita del contenitore è in posizione errata | Regolare l'angolo di uscita |
|  | La dose è troppo piccola in base alle impostazioni | Ripetere la calibrazione del contenitore |
| La bevanda al caffè è insapore | Impostazione errata del volume di polvere o acqua | Verificare le impostazioni relative alla ricetta |
|  | Scarsa qualità dei chicchi di caffè o del caffè pre-macinato | Sostituire i chicchi di caffè o il caffè pre-macinato |
|  | Perdita dalle guarnizioni di anello e quelle prismatiche dell'unita di bollitura | Sostituire le guarnizioni di anello |
| Piccolo volumedi caffè | Perdita dall'unità di infusione | Controllare e ricollegare l'unità di infusione |
|  | Perdita dai tubi dell'unità di infusione | Riattaccare |
|  | La dose è significativamente più alta del previsto | Ripetere la calibrazione |
| La caldaia non si riempie | La macchina non viene utilizzata per molto tempo | Riavviare la macchina |
|  | Quando la macchina viene utilizzata per la prima volta, c'è aria nell'impianto idrico | Scollegarel'alimentazione elettrica e scaricare nuovamente l'aria |
| La macchina non visualizza il codice 2D | Cattivo segnale interno | Assicurarsi che la macchina sia connessa alla rete, amplificare il segnale |
|  | Scheda 4G non funzionante | Contatta il Servizio Assistenza Jetinno |

Certificazione

La macchina soddisfa tali standard

2002/95/CE (RoHS)

98/37/EC

73/23/CE + 93/68/CE, abrogata dalla direttiva 2006/95/CE

89/336/CE + 92/31/CE + 93/68/CE, abrogata dalla direttiva 2004/108/CE

90/128/CE, abrogata dalla direttiva 2002/72/CE

80/590/CEE e 89/109/CEE abrogate dalla Direttiva CE 1935/2004

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3 + A1

EN 61000-4-2 + A1 + A2

EN 61000-4-3 + A1 + A2

EN 61000-4-4 + A1

EN61000-4-5 + A1

EN61000-4-6 + A1

EN61000-4-11+ A1

IEC/EN 60335-1 : 2002 + A11:20005 + A1:2005 + A12:2006 + A2:2006

IEC/EN 60335-2-75 : 2004 + A1:2005 + A11:2006

EN 62233-2008

GB 4706.1-2005

GB 4706.72-2008

GB 4706.38-2008

IEC 60335-1:2010

IEC 60335-2-75:2012

IEC 60335-2-24

IEC 60950

Attualmente nel mercato cinese non esiste la certificazione CCC delle macchine automatiche, ma solo la certificazione CQC di questi prodotti. Jetinno può fornire solo un rapporto di ispezione sulla macchina e sulle relative parti che vengono a contatto con gli alimenti.